1.)Krizotil,aktirolit,amozit,antofillit,krokidolit hangi cins tozlardır?

a.)Radyoaktif		b.)Asbest		c.)Fibrojen		d.)İnert

2.)Kristal ya da Si02 toz miktarı %5 den az olduğu taktirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m3 olarak kabul edilir?

a.)5		b.)2			c.)12			d.)25

3.)Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD’nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir?

a.)8		b.)6			c.)4			d.)1

4.)Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir?

a.)Asbestozis	b.)Akciğer kanseri 	c.)Mezoteliyom	d.)Hepsi

5.)Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada  …..lif / mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir?

a.)1		b.)0,1			c.)1,1			d.)11

6.)Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur.Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır?

a.)400Hz		b.)400KHz		c.)1200MHz	d.)60GHz

7.)Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür?

a.)Voltmetre	b.)Aerometre	c.)Odyometre	d.)Ampermetre

8.)Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir?

a.)Odyogram	b.)Röntgen filmi	c.)Film dozimetresi	d.)Sintillasyon verisi

9.)İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel,fizyolojik, psikolojik,performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir?

a.)Gürültü		b.)Titreşim		c.)Basınç		d.)Nem

10.) İşyerinde gürültüden korunma yöntemleri düşünüldüğünde,1.Gürültüyü kaynakta azaltmak,2.Ses enerjisini yayıldığı ortamda engellemek,3.Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek,olasılıklarından hangisi uygundur?

a.)1		b.)2			c.)3			d.)Hepsi

11.)Gürültü şiddetinin kaç dB olduğu işlerde günde 7,5 saata kadar çalışılabilir?

a.)80		b.)120		c.)92			d.)95

12.)Gürültülü iş ortamında 7,5 saatten fazla çalışılamaz koşulunun oluştuğu işyerinde maksimum gürültü şiddeti ne kadar olabilir?

a.)40		b.)65			c.)80			d.)92

13.)Gürültü şiddetinin 115 dB olduğu bir ortamda gürültüye maruz kalma süresi maksimum kaç saat  olmalıdır?

a.)4		b.)2			c.)7,5			d.)1/8

14.)Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) dB olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a.)Ağrı eşiği	b.)Dikey matkap	c.)İşitme eşiği	d.)Kuvvetlice bağırma

15.)Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç dB dir?

a.)20		b.)140		c.)80			d.)120

16.)Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (dB) ne kadardır?

a.)90-120		b.)65-90		c.)140’dan büyük	d.)30-65

17.)Çalışma ortamında titreşimin sınırlandırılması zorunluluğu düşünüldüğünde el-kol titreşimli bir ortamda 8 saatlık vardiya için maruziyet sınır değeri ( m/s2) ne olmalıdır?

a.)1		b.)2			c.)3			d.)5

18.)Bütün vücut titreşimi yaratan bir iş kolunda 8 saatlık bir çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri kaç m/s2 olmalıdır?

a.)6,4		b.)4,2			c.)0,5			d.)2.0

CEVAPLAR

- B 	2. A	3.D	4.D	5.B	6.A	7.C	8.A	9.A	10.D	11.A	12.C 13.D	14.C	15.B	16.C	17.D	18.C