KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

- Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınıflarından hangisine girer?

A ) Bölge 0      	B) Bölge 1    		C) Bölge 20    		D) Bölge 21

- Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1 lif/m3     	B) 0.01 lif/cm3   	C) 0.1 lif/cm3  	 D) 1.0 lif/m3

- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren koşullardan değildir?

  - Ortam ölçümleri sonuçlarının sınır değerler içerisinde olduğu durumlarda

  - Maruziyet sınır değerinin aşılması durumunda

  - Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

  - Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

- Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır?

A) Deri    		B) solunum   		C) Gözler    		D) Sindirim

- Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar?

A) Patlayıcı                B) Alevlenir     	C) Tahriş edici  	D) Oksitleyici

- Mesleki maruziyet sınır değer için verilen TWA aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  - Herhangi bir zamanda 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır.

  - 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortama değer

  - 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken sınır değer

  - Deri yoluyla maruziyet sonucu aşılmaması gereken limit değer

- Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınır değerini aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Biyolojik sınır değer   B) Mesleki maruziyet sınır değer        C) LD50        D) LC50

- İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?

  - Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  - İşçilerin durumdan haberdar edilmesi

  - Malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması

  - Sağlık kontrolünün yapılması

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

  - Uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi

  - Yeterli havalandırma sisteminin kurulması

  - Kişisel koruyucu önlemler alınması

  - İkame yöntemi

- Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir.

A) Kişisel koruyucular

B) Havalandırma

C) Hijyen ve temizlik

D) Kapalı sistem kullanma

- Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması yönetmeliğine göre patlama riskinin değerlendirilmesinde  aşağıdaki hususlardan hangisinin dikkate alınması gerekmez?

  - Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı

  - Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

  - İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel etkileşimleri

  - Daha önce yapılmış sağlık gözetimlerinin sonuçları

- sembolü aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder?

A)  Zehirli      		 B) Parlayıcı      	C) Oksitleyici     	D) Tahriş edici

- Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutojen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde işverenin alması gereken önlemlerdendir?

A) Çalışan işçi sayısını en aza indirmek

B) Elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı

C) Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilmesi

D)  Yerel havalandırma sistemi kurulması

- Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır?

A) Toksik   		B) Patlayıcı-parlayıcı  	 C) Kanserojen   	D) Zararlı

- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlardandır.

  - Toksik değildir, zararsızdır, kirletici değildir gibi ifadeler

  - Risk ve güvenlik ibareleri,

  - Tehlike sembolleri ve işaretleri

  - Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya piyasaya arz edenin verdiği ad

- Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A) F   			B) C     		C) E   				 D) Xn

- Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmeliğe göre;  malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez.

A) Kimyasalın tanımı

B) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri

C) İlk yardım bilgileri

D) Kimyasalın demiryolu, karayolu, deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler

- Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır?

A) 2     		 B) 1    		  C) 3    			   D) 5

CEVAPLAR:

1- A	2- C	3-A	4-B	5-D	6-B	7-A	8-C	9-D	10-B	11-D	12-A	13-C

14-B	15-A	16-C	17-D	18-C