#### YERÜSTÜNE   ve  GENEL SORULABİLECEK SORULAR

1-) Ateşçi çalışırken aşağıdakilerin hangisinden, şartlar ne olursa olsun vazgeçemez?

- Her şartta emniyet kurallarına uymaktan

- İş verimini artırmak için hızlı çalışmaktan

- Şartlar ne  olursa olsun doldurmaya başladığı aynayı patlatmaktan

- Amirlerinin talimatlarını uygulamaktan

2-)Emniyetli fitilin yırtık olması aşağıdaki sorunlardan  hangisine sebep olur.?

a)Fitilin düzgün kesilememesine

b)Fitil naklinde güçlüklere

c) Fitil içindeki barutun nem almasına

d)Fitil kullanımındaki zorluklara

3-) Adi kapsül  kullanılan atımlarda ,emniyetli fitil neden  açık alevle yakılmaz ?

- Açık alevin fitili yakması zaman alır.

- Ateşçi kendi kendini yakabilir.

- Fitil atlama yapabilir.

- Fitil açık alevle yakılabilir hiçbir sakınca yoktur.

4-) Kapsül pensesinin hangi özelliği ,iş emniyeti açısından vazgeçilmezdir?

- Kapsül pensesinin rengi.

- Kapsül pensesinin şekli ve görünümü.

- İmalinde kullanılan malzemenin iletkenliği ve dayanımı.

- İmalinde kullanılan metalin kıvılcım çıkartmayacak yumuşaklıkta olması.

5-) Yasal olarak aynı atımda bir defada  kaç tane adi kapsül ateşlenebilir?

- 3		b)  4		c) 5		d) 7

6-) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli kapsülün tercih sebebi değildir?

- Statik elektrikten kolay etkilenmesi.

- Bir defada daha çok kapsülün ateşlenebilmesi

- Atımdan önce test edilebilir olması

- Atımdan önce test edilebildiği için atım kesme riskinin  az olması

7-) Aşağıdakilerden   hangisi   elektrikli kapsül kulanılan patlatmalarda, atım kesme sebebidir?

- Kullanılan kapsül sayısının 150 adetten fazla olması

- Devrenin elektrikçi ohmmetresi ile ölçülmüş olması

- Deliklerin birbirine çok yakın olması

- Farklı  dirençlerdeki kapsüllerin aynı atımda kullanılması.

8-) 8 (sekiz) nolu kapsül deyimi kapsüllerin hangi özelliğini açıklar?

- Kapsülün markasını

- Gecikme zamanı ve dolayısı ile gecikme numarasını.

- İçinde bulunan ana şarj miktarını ve dolayısı ile kapsülün gücünü.

- Kapsülün elektrikli kapsül olduğunu.

9-) Ülkemizde üretilen elektrikli kapsüllerin kabloları bakırdır ve kablo çapı (kalınlığı) 0,6 mm dir.Devre bağlantısında kullanılan bağlantı kablolarının demir olması veya daha ince çapta olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

- Devre direncinin fazla artması nedeniyle aynı manyeto ile daha az kapsülün ateşlenebilmesine,

- İş emniyetinin artmasını sağlar,

- İşletmeye ekonomik çalışma şartları oluşturmasına

- Bir atımda kullanılan kablonun tekrar kullanılmasına.

10-) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli kapsül kullanılan patlatmalarda, atım kesme sebebi değildir?

- Kullanılan manyeto  kapasitesinin düşük olması

- İzolesiz devre bağlantılarının kısa devreye neden olması

- Devre bağlantısının hatalı olması

- Devrede kullanılan kapsüllerin yemlemeye düzgün takılmaması.

11-) Aşağıda verilen cevaplardan hangisi elektrikli kapsül için doğrudur?

- Çok sayıda kapsül aynı anda kullanılabilir.

- Diğer patlayıcılarla birlikte güvenle taşınabilir.

- Delik dolumuna başlamadan önce patlayıcıya takılarak ön hazırlık yapılabilir.

- Akü ve benzeri elektirik kaynakları ile patlatılabilir.

12-) Aşağıdakilerden hangisi elektikli kapsülün faydasıdır?

a)Hertürlü elektrik kaynağıyla  patlatılabilir.

b)Telsiz, radyo, cep telefonu gibi aletlerin oluşturduğu manyetik alandan etkilenip patlamaz.

c)Devre bağlantısı kolay ve  zaman alıcı değildir.

d)Patlatma alanına emniyetli bir uzaklıktan ateşlenebilir.

13-) Aynı atımda farklı dirençlerdeki kapsüllerin bir arada kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

- Stok takibini zorlaştırır.

- Yüksek dirençli kapsüller önce patlar ve atım kesilir.

- Farklı firmalardan kapsül alma zorunluluğu getirir.

- Kablo renklerinin farklı olmasından dolayı devre bağlantısı ve kontrolü zorlaşır.

14-) Elektrikli kapsül kullanılan atımlarda serilerin paralel bağlanması yöntemi aşağıdaki sebeplerin hangisinden  dolayı yapılır?

- Devre direncini düşürmek için

- Serilerin paralel bağlanması kolay uygulanabilir olduğu için

- Atım kalitesini artırmak için

- Atımı yapan ateşçinin yeterliliğini ölçmek için

15-) Elektrikli kapsül kullanılan atımlarda seri bağlama yöntemi aşağıdaki sebeplerin  hangisinden dolayı yapılır?

- Uygulaması ve arıza tespit ve kontrolü en kolay yöntem olduğu için.

- Atım kesme riski hiç olmadığı için.

- Ateşlemesi herhangi bir elektrik kaynağı ile yapılabildiği için .

- Kaçak elektrikten etkilenmediği için.

16-) Serilerin paralel bağlanması yönteminde, uygulama kolaylığı için seri  bağlı devreler  oluşturulur. Daha sonra bu devreler birbirlerine  paralel bağlanır. Böyle uygulamalarda paralel bağlı devreler arasındaki direnç farkının %5’i geçmemesi istenir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- Devre bağlantısı kontrol edilirken zorluk yaşanmaması için .

- Direnci düşük olan devreden akım kısa devre yapar ve diğerleri patlamaz.

- Toplam devre direnci daha çok düşer.

- Devre direncinin manyeto kapasitesini geçmesi önlenir.

17-) Elektrikli kapsül kullanılan atımlarda devre direnci ölçülürken bu amaç için özel üretilmiş ölçüm cihazları kullanılmasının sebebi nedir?

- Diğer ölçüm cihazları ölçüm yaparken elektirikli kapsülü patlatmaya yetecek akımı üretebilirler.

- Diğer ölçüm cihazları daha pahalıdır.

- Yasal zorunluluklardır.

- Ölçülecek hattın diğer cihazlara bağlantısı zordur.

18-) Elektrikli kapsül kullanımı esnasında aşağıdakilerden hangisi  tehlike yaratmaz?

- Elektrikli kapsülün bulunduğu ortamlarda radyo,telsiz, ceptelefonu gibi cihazların bulundurulması.

- Kullanılacak manyeto kapasitesini göz önüne alarak kullanılacak  kapsül miktarının buna göre  ayarlanmaması.

- Yağışlı ve kapalı havalarda havadaki statik elektiriğin istem dışı patlamalara yolaçabileceği dolayısı ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak atım sahasından uzaklaşılmaması

- Kullanılacak bağlantı telinin ve  manyetonun markası

19-) İnfilaklı fitil için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- Suya direnci iyidir.

- Darbe ve basınç ile patlayabilir.

- Metresinde on gram patlayıcı bulunan infilaklı fitil kapsüle duyarlı patlayıcıları patlatabilir

- Emniyetli fitilin olmadığı yerlerde emniyetli fitil gibi kullanılabilir.

20-) İnfilaklı fitil bağlantıları ,en az 30 cm aralıklı olmalıdır. Aşağıdaki hangi sebepten dolayı 30 cm aralık bırakılır?

- Bağlantıların kolay yapılabilmesi için

- Bağlantıların kolay kontrol edilebilmesi için

- Daha yakın bağlama imkanı olmadığı için

- Parça fırlaması nedeniyle ateşin kesilmemesi için

21-)Emniyetli patlayıcı yoktur. Ancak kendi aralarında sıralarsak aşağıdakilerden hangisi ile çalışmak daha emniyetlidir?

- Tahrip kapsülü Emniyetli fitil birlikteliği

- Gecikmesiz elektrikli kapsül

- Elektriksiz kapsül (nonelektrik)

- Gecikmeli elektrikli kapsül

22-)Elektriksiz kapsül için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Sınırsız gecikme vermek mümkündür

- Suya karşı direnci çok iyidir

- Elektiriksel tehlikelerden etkilenmez

- Sulu deliklerinde uzunsüre delik içinde bekletilemez.

23-)Delikler doldurulmaya başlamadan önce ,ateşçi atım yapacağı yerde delinmeden atlanmış bir delik tespit ettiğinde ne yapmalıdır?

- Hiç birşey yapmasına gerek yoktur normal çalışmasına devam eder ve delikleri doldurup patlatır.

- Delikleri doldurmaya başlamaz  ve yetkililere haber verir. Gerekli delik delindikten sonra çalışmaya başlar .

- Delci operatörünü  çağrır operatör eksik deliği tamamlarken ateşçi  diğer delikleri doldurmaya başlar.

- Yukarıdakilerin hepside yapılabilir.

24-) Aşağıdakilerden hangisi sıkılamanın  faydalarından değildir?

- Patlayıcıdan elde edilen gücün kayaca daha çok etki etmesini sağlar

- Taş fırlamasını önler

- Patlatmadan kaynaklanan sarsıntıyı azaltır.

- Hava şokunu azaltır.

25-)Ateşçi olması gerektiğinden daha derin delik tespit ettiğinde ne yapmalıdır?

- Hiçbirşey yapmaz yetkililere haber verir.

- Deliğin uzun olması önemli değildir olduğu gibi doldurur.

- Diğer deliklerle aynı miktarda patlayıcı koyar ve sıkılamayı uzun yapar.

- Deliği normal boyuna gelene kadar kuru toprak ,kum gibi malzemelerle doldurur.

26-)Aşağıdakilerden hangisi taş savurmasının nedenlerinden değildir?

- Delikler  arası mesafenin az olması

- Sıkılama  boyunun az olması

- Yük mesafesinin fazla olması

- Yük mesafesinin az olması

27-)Manyeto ile ateşleme yapılırken devre patlamadığında ateşçi  devreyi kontrol eder. Kontrol esnasında ateşçi manyetosuna  nasıl  bir işlem yapmalıdır?

- Manyetoyu kapatır, anahat kablolarını manyetodan ayırır ve manyetonun anahtarını yanındaki arkadaşına emanet eder.

- Manyetoyu kapatır, anahat kablolarını manyetodan ayırıp birbirine bağlar ve manyetonun anahtarını anahtarını yanına alır.

- Manyetoyu kapatır ve anahtarını yanına alır.

- Hiçbirşey yapmasına gerek yoktur.  Manyetoyu güvenilir birine emenet etmesi yeterlidir.

28-) Atım sonrası yapılan kontrolde patlamamış delik tespit edildiğinde aşağıdakilerden hangisi   yapılmaz ?

  - Delik ağzından dışarı çıkan kapsül telleri veya fitil uçları emniyetli mesafeden kontrol edilir.Hiçbir hasar görmemiş ise yeniden bağlanarak ateşlenir.

  - Yeniden ateşleme mümkün değilse, sıkılama malzemesi dikkatlice basınçlı hava ile çıkarılır, delik içerisindeki patlayıcıya ulaşıldığında üzerine yeni bir yemleme yerleştirilerek ateşlenir.

  - Demir çubuk ve kaşık yardımıyla delik içerisindeki tüm malzemeler, sıkılama maddesi, patlayıcılar ve kapsül tek tek dışarı çıkartılır.

  - Patlamamış delikler işaretlenerek durum işgüvenliği amirine bildirilir.

29-) Aşağıdakilerden hangisi delik doldurulmasına başlamadan önce yapılması gereken güvenlik önlemlerinden değildir ?

- Atım bölgesinden ilgisiz kişiler ve gereksiz ekipman uzaklaştırılır.

- Elektrikli kapsül kullanılıyor ise, hava şartları, etrafta elektrik kaynağı yaratan ekipmanlar ile telsiz-cep telefonu gibi yüksek frekanslı vericiler olup olmadığı kontrol edilir.

- Delik içlerinin temiz olduğu ve boyları ölçülerek kontrol edilir.

d)  Deliklerin ne zaman, kimin tarafından, hangi model delici ile delindiği mutlaka araştırılır.

30-) İşgüvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- Delik içerisine yerleştirilecek yemleme, atım yerine gelmeden önce, kapsül takılarak hazır hale getirilmelidir.

- Atım bölgesine ateşçi ve yardımcılarından başka kimse sokulmamalıdır.

- Atım bölgesi etrafına gözcüler ,ikaz ve işaretler yerleştirilmelidir.

- Boşalan patlayıcı kutu ve torbaları delikler uzağında belli bir yerde biriktirilmeli ve daha   sonra atım bölgesi dışında içleri kontrol edilerek imha edilmelidir.

31-) Emniyetli fitil ve adi kapsül ile yapılan ateşlemede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- Fitilin kapsüle takılacak ucu keskin bıçak veya falçata ile düzgün ve temiz biçimde dik olarak kesilir.

b)  Fitil kapsülün içine kimyevi madde ile temas edene kadar boşluk kalmayacak şekilde hafifce itilerek  yerleştirilir.

c)  Kapsülün boğaz kısmı özel kapsül pensesi ile sıkıştırılır.

- En çok 30 adet fitil ateşlenerek uzaklaşılır.

32-) Patlayıcı madde deposundan malzeme çıkartırken yapılan aşağıdaki işlerden hangisi  yanlıştır?

- Depo içerisinde metal aletlerle çalışılmaz.

- Patlayıcı maddelerde bozulma fark edildiğinde, derhal ilk atımda kullanılmalıdır. Üretici firmaya ve yetkililere haber vermeye gerek yoktur.

- Bir seferde kullanılacak patlayıcı miktarından fazlası depodan çıkartılmamalıdır.

- Patlayıcı kutuları örselenmez, düşürülmez ve sürüklenmez.

33-) Elektrikli kapsül ile ateşlemede hangisi yapılmaz?

- Tüm bağlantılar ateşçi tarafından yapılır

- Islak ve sulu ortamlarda kablo bağlantıları bandla izole edilmelidir.

- Ateşçi manyeto kolu ve anahtarını ateşleme yapılıncaya kadar en güvendiği arkadaşına     teslim etmelidir.

- Devre manyeto kullanılmadan önce ohmmetre ile test edilmelidir.

34-) Kapsül patlayıcıya aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde yerleştirilmiştir?

a.

b.

c.

d.

35-) Aşağıda bir yüzey patlatmasının kapsül gecikme numaraları verilmiştir. Buna göre “?” (soru işareti) ile verilen deliğe kaç nolu kapsül konmalıdır?

a) 1				b) 2				c) 3				d) 4

Atım Yönü

2

1

1

1

2

3

2

2

4

3

?

4

36-) Bir elektrikli kapsülün çalışıp çalışmadığı ne zaman test edilmelidir?

a) Patlayıcıya takılmadan önce

b) Delik şarjlandıktan sonra

c) Sıkılamadan hemen sonra

d) Tüm bağlantılar yapılıp manyeto ateşlendikten sonra patlama gerçekleşmezse

37-) Aşağıdakilerden hangisi infilaklı fitille ateşleme yaparken kesme sebebi değildir?

a) Bağlantı hatası

b) İnfilaklı fitilin içine su girmiş olması

c) Gecikme rölesi ve infilaklı fitil bağlantılarının çok gergin olması

d) İnfilaklı fitilin ilk  ateşlemesinin adi kapsül ve emniyetli fitille yapılması

38-) Aşağıdakilerden hangisi bir tünel patlatmasında kötü ilerlemenin sebebidir?

a) Yanlış delme paterni

b) Kesme (orta çekme) bölgesinin çalışmaması

c) Uygun patlayıcı seçimi yapılmaması

d) Hepsi

39-) Aşağıdaki İnfilaklı fitil bağlantılarından hangisi yanlıştır?

a)

b)

c)

d)

40-)  Aşağıdakilerden hangisi basamak patlatmasında gecikmeli kapsül kullanmanın yararlarından değildir?

a) Taş savrulmasının azaltılması

b) Çevreye verilen sarsıntının kontrol edilmesi

c) Çok sıralı atımlara imkan tanıması

d) Sıkılamaya gerek kalmaması

41-) Aşağıda bir tünel patlatmasında kesme bölgesi gecikme sıraları verilmiştir. Buna göre “?” (soru işareti) ile verilen deliğin gecikme sırası verilenlerden hangisi olamaz?

a) 3			b) 4			c) 5			d) 6

6

3

?

1

2

7

7

6

42-) Doldurma sırasında deliğe yabancı madde (taş, delgi tozu vb) döküntüsü oldu. Patlayıcı   madde kolonunun sürekliliğinin bozulduğundan kuşku duyuyorsunuz. Ne yaparsınız?

- Delik doldurmayı (şarjlamayı) kesip deliğe bir kapsüle duyarlı kartuş atarım.

- O deliğe normalden daha fazla patlayıcı yerleştiririm (şarjlarım).

- Delik doldurmayı (şarjlamayı) keserim. Atımı tehlikeye sokmamak için deliğe ikinci bir yemleme yerleştiririm (şarjlarım).

d)  Normal delik doldurma (şarjlama işlemine) devam ederim.

43-) Delikleri ANFO ile doldurduğunuz  bir ocakta sulu deliklerin olduğunu tespit ettiniz. Sizce  yapılması gereken en iyi (kesin) çözüm nedir?

- Sulu deliklerde de ANFO kullanırım.

- ANFO’yu torbalayıp deliklere doldururum

- Suya dayanıklı patlayıcı kullanırım.

- Delikteki suyu boşaltmaya çalışırım.

44-) Sarsıntı sorunu olan ocaklarda,  kapasiteyi ve atımın verimini düşürmemek için öncelikli olarak hangi yola başvurursunuz?

- Gecikme sayısını arttırıp birim zamanda devreye girecek patlayıcı madde miktarını düşürürüm.

- Bir deliğe doldurduğum patlayıcı madde miktarını azaltırım.

- Bir atımdaki delik sayısını azaltırım.

- O ocakta patlatma yapmam.

45-) Patlatma sonrası yaptığınız kontrolde patlamayan deliklerin varlığını tespit ettiniz. Aşağıdakilerden hangi yolu öncelikli  olarak takip edersiniz?

- Deliklerin ateşleme hattı sağlamsa emniyetli mesafeden kontrol edip tekrar ateşlerim.

- O deliklerin yanına tekrar delik deldirip patlatırım.

- Patlamayan deliklerdeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırım.

- O deliklere yapacak bir şey yok öyle bırakırım.

46-) Elektrikli kapsüllerle yapılan patlatmalarda devreyi kontrol ederken hangi ölçüm cihazı kullanılmalıdır?

  - Uzmanların ,patlatmalar için önerdiği ,özel olarak imal edilmiş ölçüm aleti kullanılmalıdır.

  - Önemli değil, herhangi bir ölçüm aleti kullanılabilir.

  - Elektrikçilerin kullandığı ölçüm cihazı kullanılabilir.

  - Ölçüm yapmak şart değildir.

47-)Yemleyici hazırlama işi ne zaman yapılmalıdır?

a)  Yemleyiciler patlayıcı madde depolarında hazırlanmalıdır ki delik doldurma sırasında zaman kaybı olmasın.

b)  Atım sahasına gidildikten sonra hazırlanıp deliklerin yanına dağıtılmalı.

c)  Yemleyici deliğe indirilmeden hemen önce hazırlanmalı, daha önce hazırlanmamalıdır.

d)  Yemleyiciler önceden hazırlanıp depolarda hazır halde muhafaza edilmelidirler.

48-) Delikleri doldururken  aniden hava kapandı ve yağmur yağmaya başladı. Şimşek çakma tehlikesinden endişe duyuyorsunuz. Yapmanız gereken en doğru davranış sizce ne olmalıdır?

  - Personele acele etmelerini söyleyip bir an önce delikleri doldurup işi bitirmeye çalışırım.

  - Delik doldurma işine  hemen son verip atım sahasını uygun işaretlerle belirler ve  emniyetini alırım. Elektriksel tehlike geçene kadar beklerim.

  - Dolan delikleri patlatır , diğerlerini bırakırım.

  - Delik doldurmada  görevli personel sayısını arttırıp işi daha kısa sürede bitirmeye çalışırım.

49-) Taşıma ve depolama  sırasında elektrikli kapsüllerin kabloları  nasıl muhafaza edilmelidir?

- Kablo uçları birbirinden olabildiğince ayrı olacak şekilde.

- Kablo uçları birbirine bağlı olacak şekilde ve aynaya götürülürken yemleyiciye yerleştirilmiş olarak.

- Kablo uçları birbirine bağlı olacak şekilde ve aynaya götürülürken patlayıcıdan ayrı  olarak.

- Güvenli oldukları için  herhangi bir önleme gerek duyulmadan.

50-) Açık  işletmelerde patlatmaların daha güvenli yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- Delici son delikleri delerken patlayıcı deliklere doldurulmaya (şarjlanmaya) başlamalı

- Çabuk bitirilmesi için şarjlama yapıldıktan sonra  kapsül bağlantıları  olabildiğince fazla kişi tarafından tamamlanmalı.

- Elektrikli kapsüller herhangibir Ohm-metre ile  şarjlama öncesi ve şarjlama sonrası kontrol edilmeli

- Yalnız (I)

- Yalnız (II)

- (I-II)

- Hepsi

51-) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir ateşcide bulunması gereken araç ve gereçlerdir?

  - Ucunda kurşun ya da kıvılcım çıkarmayan cinsten ağırlık bulunan ve metal olmayan şerit metre.

  - Ayna

  - Sıkılama çubuğu

  - Güç kaynağı (Manyeto)

  - Patlatma işleri için özel olarak tasarlanmış ölçme aleti (galvanometre)

  - Kıvılcım çıkarmayan patlayıcı delicisi.

  - Patlayıcı bıçağı

  - Bağlantı kablosu ve izolasyon bantı.

- I-III-V-VI-VII-VIII

- I-II-III-IV

- III-IV-V-VI-VII-VIII

- Hepsi

52-) Atım sonrasında patlamamış delik tespit ettiniz aşağıdaki sıralamalardan hangisini takip edersiniz?

1- Kapsül kablo uçlarını bulup kontrol edip sağlam ise  tekrar patlatırım

2- Sıkılama malzesini basınçlı su ya da hava ile çıkarıp  şarjı üstten tekrar yemlerim.

3- Üstten yemlemek mümkün değilse, geri çekmek mümkünse  kıvılcım çıkarmayan çekme kancası  kullanarak patlayıcı kartuşlarını delik dışına almaya çalışırım eğer su ile etkisiz hale getirmek mümkün ise (Örneğin Anfo) su döker ve etkisiz hale gelinceye kadar beklerim.

4- Mümkünse deliği delen operatör tarafından  patlamamış deliğin yanına başka bir delik delip patlatırım ve yükleme esnasında bir gözcü kullanarak pasadaki patlayıcı maddeleri toplarım.

- 1-2-3-4

- 3-1-2-4

- 4-3-2-1

- 2-1-3-4

#### YERÜSTÜ SORULARI

1-) Patlatmalardan sonra açık işletmelerde aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

a) Yollar açılmalı, yükleyici makinalar ve kamyonların  pasada biran önce çalışmaya başlamaları sağlanmalıdır.

- Şarjlamada çalışan tüm personel atım sahasını  kontrol etmeli patlamamış delik olup olmadığını tespit etmelidir..

- Duman dağıldıktan sonra sadece ateşci ve yardımcısı atım sahasını kontrol etmeli ve deliklerin tamamının patlayıp patlamadığı kontrol etmeli saha  güvenli ise çalışma izni vermelidir.

- Atım sonrasında tespit edilmiş patlamamış delik var ise ilk olarak bir yükleyici kullanılarak  delikteki patlayıcılar çıkarılmaya çalışılmalıdır.

2-) Aşağıdakilerden hangisi sıkılamanın  faydalarından değildir?

- Patlayıcıdan elde edilen gücün kayaca daha çok etki etmesini sağlar

- Taş fırlamasını önler

- Patlatmadan kaynaklanan sarsıntıyı azaltır.

- Hava şokunu azaltır.

#### YERALTI SORULARI

1-) Bakır kovanlı kapsül kullanmak neden gereklidir?

- Patlatma maliyetini düşürmek için.

- Patlatma verimini artırmak için .

- Grizu tehlikesi olan olan yeraltı kömür ocaklarında emniyet için.

- Bakır kovanlı kapsülün raf ömrü uzun olduğu için.

2-) Aşağıda bir tünel patlatmasında kesme bölgesi gecikme sıraları verilmiştir. Buna göre “?” (soru işareti) ile verilen deliğin gecikme sırası verilenlerden hangisi olmaz?

a) 3				b) 4				c) 5				d) 6

6

3

?

1

2

7

7

6

3-) Tünel  atımında, eldeki mevcut kapsül numaralarından en küçük numarayı hangi deliklerde    kullanırsınız?

a) Tavan deliklerinde

b) Duvar deliklerinde

c) Kesme bölgesindeki kesme deliklerinde (orta çekme deliklerinde)

d) Tarama deliklerinde

4-) Kartuş çapı seçilirken öncelikli olarak neye dikkat edersiniz?

- Deliğe rahatlıkla doldurulabilecek, delik çapına en yakın çapa sahip olan kartuş seçilmelidir.

- Delik çapına eşit kartuş seçilmelidir.

- Delik çapından çok küçük olsun ki rahatlıkla deliğe yerleştirilebilsin (şarjlanabilsin).

- Kartuş çapı önemli değildir.

5-) Yemleyici deliğe nasıl yerleştirilmelidir (şarjlanmalıdır)?

- Kapsülün dibi deliğin ağzına bakacak şekilde deliğin dibine yerleştirilmelidir

- Kapsülün dibi delik dibini gösterecek şekilde deliğin dibine yerleştirilmelidir

- Kapsülün dibi delik dibini gösterecek şekilde deliğin ortasına yerleştirilmelidir

- Kapsül deliğin ağzını gösterecek şekilde deliğin üst kısmına yerleştirilmelidir

CEVAP  ANAHTARI

#### YERÜSTÜNE   ve  GENEL SORULABİLECEK SORULARA AİT CEVAP ANAHTARI

1_a			12-d	 	23-b			34-d			46-a

2_c			13-b			24-c			35-c			47-c

3-c			14-a                            25-d			36-a			48-b

4-d			15-a                            26-a			37-d			49-c

5-c			16-b	27-b			38-d			50-d

6-a			17-a	28-c			40-d			51-d

7-d			18-d	29-d			41-d			52-a

8-c			19-d	30-a			42-d

9-a			20-d	31-d			43-c

10-d		21-c	32-b			44-a

11-a		22-d	33-c			45-a

#### YERÜSTÜ SORULARI

1-c              2-c

YERALTI SORULARI

1-c

2-d

3-c

4-a

5-a