İŞ GÜVENLİĞİ  UZMANI SORU VE CEVAPLARI

BİYOLOJİK RİSKLER

1- İnsanda ağır hastalıklara neden olan ,çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer.

a- 1.gurup biyolojik etkenler   b-2.grp. b.e.     c-3.grp. b.e.    d-4.grp b.e.

2-Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur:

a-Tarım           b-Makine      c-Enerji        d-Metalürji

3-Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında bakanlığa ön bildirimde bulunulur: 1-Grup1 biyolojik etkenler 2-grp 2 b.e. 3-grp 3 b.e. 4-grp  4b.e

a-1-2-3-4          b- 2-3-4          c- 1-2-3        d- 1-3-4

4-Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik gereği sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır:

a-10		b- 20	          c- 30 	     d- 40

5-İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur.

a-10	             b- 20 	           c- 40           d- 50

6-Kanserojen ve Mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir.

a- 5		b- 10 	           c- 20           d- 40

7- Biyolojik izleme,............. veya........sonucu veren bir başka metod kullanılarak kanda PbB ölçümünü de kapsayacaktır.

8- Bağlayıcı sınır değer............ µg Pb ml kan  dır.

a- 60                 b- 70                c- 80          d- 90

9- Çalışma ortamında ve çevremizde en sık rastlanılan biyolojik risklerin aşağıda verilen gruplarından hangisi yanlıştır.

a- Bakteriyal/Tetanos    b-Viral/Aıds   c- Mantarlar/Parazitler   d- Viral/ Tüberküloz

10- Çalışma ortamında ve çevremizde en sık rastlanılan biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeyine göre kaç risk gurubu halinde sınıflandırabilir?....

a-  1               b-  2               c-  3         d-  4

11- İnsan ve hayvanlarda ortak enfeksiyona neden olan etken.......... dur.

12- Bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği .......; etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise .......... olarak tanımlanır.

13- İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır.

a-  1              b-  2                 c-  3         d-  4

14- İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuvarlarda, koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır.

a-  1              b-  2                 c-  3         d-  4

15- Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır.

a-  1veya 2       b-  2veya 3      c-  3veya 4        d- 1 veya 3

16- Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için, aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-)Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır.

b-) Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA (*) veya benzeri filtrelerle filtre dilmelidir.

c-) Çalışma birimi, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.

d-) Çalışma birimindeki hava pozitif basınçta tutulmalıdır.

17- İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bakanlığın sunduğu ekte yer almayan bütün virüsler en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılacaktır.

a-  1	       b-  2 	      c-  3  	      d-  4

18- Enfeksiyon zincirinin halkaları kaça ayrılır.

a-  1  	       b-  2      	      c-  3                 d-  4

19- İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır.

a-10            b- 20                c- 30                  d- 40

20-Biyolojik etkenler nedeniyle aşağıdaki hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır

I - İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 20 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

II- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

III- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.050 mg/m3 ten fazla ise,

IV-Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,

a-I-III     b-I-III-IV     c-I-II-III-IV    d-II-IV

21- Enfeksiyon zincirinin 2. halkası olan bulaşma yolları kaça ayrılır?

a-  1  	       b-  2      	      c-  3                 d-  4

22- Aşağıda verilen Enfeksiyon zincirinin 2. halkası olan bulaşma yollarından hangisi yanlıştır?

a-ortak kullanılan cansız maddeler           b- hava        c-virulans          d- vektörler

23- Enfeksiyon zincirinin 3. halkası hangisidir?

a-Duyarlı Kişi (Konakçı)  b- Bulaşma Yolları   c- Enfeksiyon Etkeni   d- Temas

24-mikropların üç ana kaynağı vardır aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-çeşitli substratların mikrobiyal ayrışmasından oluşan: küf mantarı-hipersensitif pnömonit

b-çevresinin  belirli tipleriyle ilişkili olanlar: su donanımındaki bakteriler

c-endüstriyel atıklar  d- Belirli bir patojen barındıran enfekte kişilerden kaynaklananlar: Tbc

Cevaplar:

1-d    2-a    3-b     4-a    5-c    6-d    7- absorbsiyon spektometri-eşdeğer    8-b     9- d       10- d

11- zoonoz  12- patojenite-virülans  13-c     14-b   15-c    16- d      7- b     18- c   19- b      20-d

21-d   22-c   23-a   24-c

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1-Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında  yada atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?

a- Patlayıcı madde	b- Tehlikeli madde	c- Kimyasal madde	d- kanserojen madde

2-Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

a-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren  çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

b-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren  çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır.

c-Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır.

d-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı  kürenin alt kısmıdır.

3-Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeline ne denir.

a- Risk		b- Tehlike	c- Zehirleme	     d- Zarar

4-0 0C  den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında  ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir.

a-Çok kolay alevlenir madde  b- Kolay alevlenir madde c- Alevlenir madde    d- Patlayıcı madde

5-Kimyasal maddelerle çalışmalarda  sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir.

a- Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar b- Maddenin fiyatı ve kalitesi

c- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi	d- Maddenin miktarı, kullanma şartı ve kullanım sıklığı,

6-Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre  risk değerlendirmesinin yenileme süresi en fazla ne kadardır.

a- 1 yıl			b- 2 yıl			c- 3 yıl			d- 6 yıl

7-Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir.

a-sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması,

b-Yeterli havalandırma sistemi kurulması,

c-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması

d-Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek  üzere uygun proses ve mühendislik kontrol  sistemlerinin seçilmesi,

8-Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz  etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte.............uygulanacaktır.

a- kişisel korunma yöntemleri	       b- Havalandırma sistemi

c- İkame yöntemi		       d- uygun iş organizasyonu

9-İş yerindeki tehlikeli  kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak  işleri önceden belirleyen  bir............................................hazırlanmalıdır.

a-acil eylem planı   b- risk analizi   c- patlamadan korunma dokümanı   d-etkilenmiş alan planı

10-İşyerindeki tehlikeli kimyasal  maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden  hangisini yapamaz.

a-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için  etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek

b-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

c-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak.

d-Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel  koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek.

11-İngilizce baş harflerinden oluşan kimyasal maddelerin Avrupa envanteri hangisidir.

a- EINECS		b- OSHA	    c- ILO		d- WHO

12-“CAS”  ın Türkçe anlamı hangisidir.

a-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis  kayıt numarası

c-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d-Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

13-“TWA” nın Türkçe anlamı hangisidir.

a-8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen  veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama,

b-Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limittir.

c-20 0C sıcaklıkta ve 101.3 kPa (760 mmHg) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı

d-1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

14-Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır.

I-Üretim teknolojisi	II- Makine seçimi	III- Depolama

a- I-II	           b- I-III		c- II-III		d- I-II-III

15-Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların, etrafında tank kapasitesinin ................... hacminde  taşma  havuzu bulunmalıdır.

a- ¼ katı		b- 1/3  katı	c- ½ katı 	d- 2 katı

16-OSHA ‘nın  kuruluş amacı nedir.

a-Avrupa birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak,

b-Avrupa birliğinde iş yerlerinin biyolojik maddelerinin  servis kayıt numarası

c-Avrupa birliğinde iş yerlerinin 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalaması

d-Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

17-Aynı anda  aynı organa aynı şekilde etki eden enerji.........................dir

a- kinetik enerji        b- potansiyel enerji        c- Sinerjik enerji        d- kimyasal etki

18-STEL’in Türkçe anlamı nedir.

a-Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dak için aşılmaması  gereken maruziyet üst sınırıdır.

b-20 0C sıcaklıkta 760 mmHg da 1 m3 havada bulunan maddelerin miktarı

c-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

d-Kandaki kurşun seviyesi 70 mgPb/100 ml. Kan

19-0 0C  den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen gaz halindeki maddelere ne denir.

a- çok kolay alevlenir madde		b- Kolay alevlenir madde

c- Oksitleyici madde			d- Patlayıcı madde

20-Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılar

a-Oksitleyici madde	b-Kolay alevlenir madde    c-Alevlenir madde      d-Patlayıcı madde

21-1. Sınıf patlayıcılar hangisidir.

a-Tutuşma sıcaklığı 38 0C nin altında olan patlayıcılardır.

b-Tutuşma sıcaklığı 38 0C ile 60 0C arasında olan maddelerdir.

c-Tutuşma sıcaklığı 60 0C ile 94 0C arasında olan maddelerdir

d-Tutuşma sıcaklığı 21 0C ile 54 0C ararsında olan maddelerdir.

22-Parlama noktası 21 – 55 0C arasındaki  sıvılar

a-oksitleyici madde     b- kolay alevlenir madde    c- alevlenir madde      d- patlayıcı madde

23-Lağımlar hangi koşulda doldurulmaz

a-Doldurmadan önce arından itibaren 25 metrelik mesafede %1 CH4 tespit edilirse

b-Doldurmadan önce 25 metre yarıçaplı  alan içinde  %1 CH4 tespit edilirse

c-Ateşleme yapılacağı yerden 25 metre yarıçaplı alan içinde % 1 CH4 tespit edilirse

d-Lağım boyunca herhangi bir seviyede % 1 CH4 tespit edilirse

24-Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü...............ve öldürücü...........esas alınmıştır.

a-doz (LD50)  , konsantrasyon (LC50)   b-miktar, yüzde   c-oran, seviye   d-kimyevi madde, oran

25-Kimyasalların üretimi, kullanımı, depolanması, taşınması, kimyasal atıkların yok edilmesi ve işlenmesi, içinde bulunan kapların bakımı ve onarımında alınacak önlemler hangi karar göre alınmıştır.

a-WHO’nun kabul ettiği 170 nolu sözleşme ve 177 nolu tavsiye kararı

b-ILO’nun kabul ettiği 170 nolu sözleşme ve 177 nolu tavsiye kararı

c-BM’nin kabul ettiği tavsiye kararı        d-OSHA’nın kabul ettiği tavsiye kararı

26-Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki  havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun  zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı,

a-Mesleki maruziyet etkin değeri 	     b-mesleki maruzuiyet sınırı,

c-Mesleki maruziyet alt   değeri 	     d-mesleki maruziyet  üst değeri

27-Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı

a-biyolojik sınır değeri   b-mesleki maruziyet etkin değeri   c- risk değeri   d-mesleki maruziyet üst değeri

28-OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş ulaşılabilir, tarihlendirilmiş,açık ve nasıl gerçekleştirilebileceği tanımlanmış ......belirlemelidir.

a-eylem planı 	 	    b-İSİG hedefleri        c-risk planı     d-mesleki maruziyet  üst değeri

29-OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş her yıl......Geliştirilmiş İş Emniyet Denetlemesi (ASA) yapmalıdır.

a- 20	 	             b- 30 			c-40			d-50

Cevaplar:

1- c   2- a   3- b   4- a   5- b   6- d   7- a   8- a   9-a   10-a   11-a   12- a   13- a   14- a   15- c   16- a   17- c   18- a   19-a   20- b   21-a   22-c   23-b   24-a   25-b   26-b   27-a  28-b  29-d

KİMYASAL RİSKLER

1-Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin  yanında depolayamayız

a- Parlayıcı madde     b- Radyoaktif madde     c- Zararlı madde     d- Patlayıcı madde

2-Kimyasal maddelerin  depolandığı/veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisinin baz alınması gereklidir.

1-Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma   2-Isı ve duman tahliyesi, drenaj

3-İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri

a- 1,2		b-1,3		c-3,4		d-1,2,3

3-Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gereklidir.

a- yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış       b- akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış

c- akülü ve susturuculu	      d- akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış

4-BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayrılır.

a- 5	 	b- 6 		c-8		d-9

5-Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur.

I -bulaşma   II -zehirleme   III -patlama

a- I-II	           b- II-III		c- I- II-III	d- I-III

6-Bir çok kimyasal piyasada ticari isimleri ile anılmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal madde hangisidir.

a-Sülfürik asit		b- Nitrik asit		c- Hidroklorik asit	d- Bromik asit

7-LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir

a- Öldürücü doz	b- Öldürücü konsantrasyon	c- Yarılanma zamanı	d-zehirlenme süresi

8-Avrupa birliği standardına göre  toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir.

a- 3		             b-4		             c-5		            d-6

9-Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası alışma Örgütü (ILO) nun sınıflandırılmasında yer almaz.

a) reaktif maddeler	b)zehirli maddeler	c) kanserojen olan maddeler

d) Enfeksiyona neden olan maddeler

10-Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir

a- 2		             b-3		             c-4        		d-5

11-Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz.

a- sinerjik enerji	b- additif etki		c-antagonizma	      d-potansiyalizasyon

12-Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir.

a- Kansorejen etki	b-immunotoksik etki	c-Teratojenik etki	d-Allerjen etki

13-Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir.

a- Hidrojen sülfür        b-Karbonmonoksit	c-Karbondioksit	d-Azot

14-Karbondioksit

a- yanıcıdır	             b-yakıcıdır	             c- zehirlidir	             d-boğucudur

15-Hidrojen sülfür

a-Yanıcıdır       	b-Yakıcıdır      	c-Zehirlidir      	d-Boğucudur

16-Pamuk tozu

a-Allerjendir    	b-Yakıcıdır      	c-Zehirlidir      	d-Boğucudur

17-Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur.

a- kan kanseri  	b-omurilik kanseri	c-Katarakt kanseri	d-kornea yırtılması

18-Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olamayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisidir.

a- LEL			b-MAK		c-STEL		d-MSDS

19-Kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır.

a- Odyometre		b-Anemometre	c-Eksplozimetre	d-Pisikometre

20-Çalışma ortamında, toksik-zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır.

a- yerden 10 cm yukarıda   b-tavandan 10 cm aşağıda   c-solunum seviyesinde   d-bel hizasında

21-Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir.

a- silikozis        	b-Bissinoz         	c-Asbestozis     	d-Berilliozis

22-Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir.

a- Gasfree		b-MSDS		c-STEL		d-MAK

23-Kapalı alan çalışmalarında

a- Nezaretçiye gerek yoktur	      c-İ ş güv uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir.

b- En az bir nezaretçi olmalıdır    d-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir.

24-Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır.

a- asit üzerine su dökülmemelidir		b-su üzerine asit dökülmemelidir.

c- asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır	d- asitler plastik kaplara konulmamalıdır.

25-Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima

a-cam kaplar kullanılmalıdır	       b-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır

c-Etiketlenmelidir.		       d -Plastik şişelere konulmalıdır

26-Kimyasal depolardan sevkiyat yapılıyorken

a- önce gelen önce gider kuralı uygulanır	b-üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

c-alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir	d-sıranın hiçbir önemi yoktur

27-Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en  fazla ne kadardır

a-2 metre          	b- 1 metre         	c- 90 cm	    d- 40 cm

28-Aşağıdakilerden hangisi bir Arada depolanabilir.

a- zehirli maddeler-parlayıcı maddeler	b-zehirli maddeler-zararlı maddeler

c-parlayıcı madde-Oksitleyici madde		d-patlayıcı madde-oksitleyici madde

29-Bazı kimyasalların buharları havadan ağırdır. Bu nedenle geniş mesafede...............etkin olur.

a- solunum seviyesinde       b- alt seviyede       c-üst seviyede      d-her seviyede

30-İşçilerin asbeste maruz kalmalarına bağlı risklerden korunmaları hakkında konsey yönergesi hangi antlaşma maddesine göre çıkarılmıştır.

a- AET antlaşmasının 100. maddesi uyarınca

b- İLO sözleşmesinin 155 ve 161 sayılı maddeleri uyarınca

c- 5062 sayılı kanuna istinaden WHO sözleşmesi uyarınca

d- 2821 sayılı sendika kanunun 44. maddesi uyarınca

31-Kimyasal madde tek bir madde değil bir karışım ise karışım içinde bulunanlardan tehlikeli kimyasallar listesinde olan ve ürün oranı ne kadar ise belirtilir

a- %0,5	      b- %1		  c- %2		                d- eser miktarda

32-Aynı anda organizmaya giren iki kimyasalın toplamı şeklinde (1+1=2) etki ediyorsa buna ne denir.

a- additif	      b-sinerjik	               c-Antagonizma	   d-İmmunotoksik

33-Deride renk değişimine yol açan kimyasallar nelerdir

a-ağır metaller      b-toksik gazlar	  c-asitler		   d-alkaliler

34-Kimyasalların vücuttaki yükünün hesaplanması kimyasalın vücuttaki................bağlıdır.

a-kinetik enerji     b-potansiyel enerji    c-solunum periyodu     d-sinerjik etkenlere

35-İnorganik kimyasallar...............................ve...................................olmak üzere 2 gruba ayrılır.

a-Alifatik ve aromatik	              b-mutajen ve kansorejen

c-parlayan ve patlayan	 d-peroksitler ve oksitler

36-Birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasallar hangileridir.

I-Asetilen-klor,brom,flor,bakır,gümüş II-Amonyak-civa,klor,kalsiyum,iyot,brom,H2S

III-Potasyum-su,karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, CO2 hakojenler

a-I		b-I-II			c-I-II-III			d-II-III

37-Suyla temas ettiğinde parlayıcı gaz yayan maddeler hangileridir.

I-Kalsiyum karpit	II-Sodyum	          III -Lityum        IV-potasyum

a-I-IV			b-I-II-III		c-II-III            d-I-III-IV

38-Hangisi  oksidan kimyasaldır

a-Lityum	b-Sodyum	c-Peroksitler	d-Kalsiyum karpit

39-Kronik kurşun zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır

a- 2 yıl		b- 3 yıl		c-5yıl		d- 10yıl

40-Akut arsenik zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır

a- 1 ay		b- 1 yıl		c- 2yıl		d- 3yıl

41-Silikozis için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır

a- 1 yıl		b- 2 yıl		c- 3yıl		d- 10yıl

42-Pnömokonyoz  için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır

a- 1 yıl		b- 2 yıl		c- 3yıl		d- 10yıl

43-Benzine bağlı lösemi için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır

a- 1 yıl		b- 2 yıl		c- 3yıl		d- 10yıl

44-aşağıdaki kansorejen mutajen kimyasal maddelerle ilgili mesleki maruziyet sınır değerlerinden hangisi yanlıştır?

a-Benzen  EINECS 200-753 –7  CAS 71-43-2                           mg / m3  3.25   ppm  1

b-Vinilklorür monomeri  EINECS  200-831  CAS 75-01-4   mg / m3  7.77  ppm   3

c- Kloroform   EINECS 200-663-8  CAS 67-66-3              mg / m3   10    ppm   2

d- Sert ağaç tozları  ppm 5.0

45- aşağıdaki kimyasal maddelerle ilgili mesleki maruziyet sınır değerlerinden hangisi yanlıştır?

a- Aseton...mg / m3  1210....   ppm   500            b- Hidrojen klorür...  mg / m3  8.......... ppm   5

c- Amonyak... mg / m3  14...  ppm    20             d- Nikotin................... mg / m3  0.5....... ppm  200

46- aşağıdaki kimyasal maddelerle ilgili mesleki maruziyet sınır değerlerinden hangisi yanlıştır?

a- Azotmonoksit...mg / m3  30...  ppm    25     b- Naftalin... mg / m3  50...             ppm    10

c- Asetik asit......mg / m3   25...    ppm    10    d- Karbondioksit... mg / m3  10000   ppm  5000

47- aşağıdaki kullanımı yasak olan kimyasal maddelerden hangisinin yasak uygulanmayacak limit değeri yanlıştır?

a- naftilamin ve tuzları... % 0.1 (ağırlıkça)      b- aminodifenil ve tuzları... % 0.3 (ağırlıkça)

c- Benzidin ve tuzları  ... % 0.1 (ağırlıkça)       d- nitrodifenil                   ... % 0.1 (ağırlıkça)

Cevaplar:

1-c       2-d   3-d     4-d   5-c   6-b   7-a   8-a   9-d   10-b   11-c   12-c   13-b   14-d   15- c

16-a   17-a   18-b   19-c   20-c   21-b   22-c   23-b   24-a   25-c   26-a   27-d   28-b   29-b

30-a   31-b   32-a   33-a   34-a   35-a   36-c   37-a   38-c   39-b   40-a   41-d   42-c   43-d

44-c    45-d    46-d    47-b

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1-Solunduğunda,ağız yoluyla alındığında,deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

a-Mutajen madde      b-Kanserojen madde      c-Asbest      d-Benzen

2-Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan,işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir?

a- 1                    b- 2                       c- 5                   d-  10

3-Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir?

a-Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi  b-Kapalı sistemler kullanılması

c-Mühendislik kontrol önlemleri d-Lokal veya genel havalandırma sistemi

4-Kanserojen ve mutajen maddelerde kirlenme olasılığı bulunan işlerde, alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların,sigara içmeleri,yemeleri ve sıvı içmeleri önlenmelidir.

b-Özel koruyucu giyim eşyası verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir.

c-Uygun ve yeterli yıkanma yeri,tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır.

d-Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek temizlenmelidir.

5-Kanserojen ve Mutajen Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

a-  5                    b-  10                      c-  20                           d-  40

6- Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, ........da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.

7- ....... sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.

8-22/5/2003 tarihli  bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun .... inci maddesine göre hazırlanmıştır..

a- 77            b-78           c-79           d-86

Cevaplar:

1- a   2- c   3- a   4- b   5- d   6- deri yolu   7- kapalı   8- b

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1-Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendiren Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki sağlık durumlarının değerlendirilmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur?

a-  1                    b-  2                        c-  3                             d-  5

2-İşveren,asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklanması zorunludur?

a-  10                   b-  20                      c-  40                          d-  50

3-Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir.

b-Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır.

c-Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı yerde muhafaza edilmelidir.

d-İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş sağlanmalıdır.

4-Asbest ve/veya malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler,fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir............................ yapılacaktır.

Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

a-İş planı              b-Risk planı         c-Tehlike planı         d-Maruziyet planı

5- Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu .... gr/cm3’den az olan, yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır.Noktalı yere gelecek cevabı bulunuz.

a- 1		      b-  2		      c-  3   		     d-  4

6- İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin ... lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır. Noktalı yerin cevabını bulunuz.

a- 0.01   	      b- 0.1       		      c- 1       		     d- 2

7-Asbestle çalışılan işyerlerinde İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.

a- 1 		      b-  2	                   c-  3	                  d-  4

8- Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu ... mikrondan daha büyük, eni ... mikrondan daha küçük ve boyu eninin ... katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır. Noktalı yerin cevabını bulunuz.

a-  3-4-5	      b-  3-3-4    		     c-  5-4-3	                  d-  5-3-3

9- Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklardan hangisine sebep olamaz?

a- mezotelyoma  b- akciğer kanseri c- mide-bağırsak kanseri d-tüberkloz

10- İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin .......ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Cevaplar:

1- c   2-   c   3- c   4- a   5- a   6- b   7- c   8- d   9- d   10- türü ve fiziksel özellikleri

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI

1-Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına girer?

a-Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler.   b-Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri    c-Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi

d-Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı

2-Yanıcı maddelerin gaz,buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara genel olarak ne denir?

a-Patlayıcı ortam     b-Yanıcı ortam    c-Parlayıcı ortam    d-Alevlenici ortam

3-Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelerden hangisine birinci önceliği vermelidir?

a-Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek     b-Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek

c-Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak

d.Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler almak

4-Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı

b-Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

c.Olabilecek patlamaların etkisinin büyüklüğü d.Sadece patlayıcı ortamların oluşabileceği yerler

5-Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan önceden açılmış olan işyerleri, işyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirecekleri en son tarih hangisidir?

a-27 Aralık 20006    b-30 Haziran 2005    c-27 Aralık 2005    d-30 Haziran 2006

6-Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımlarından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölgeye girer?

a- 0                    b- 1                              c- 2                       d- 3

7-Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yereler aşağıdaki bölgelerden hangisine girer?

a- 10                  b-  20                          c- 30                      d-  40

8-Patlayıcı ortam oluşabilecek gazlar,buharlar,sisler ve tozlar için Bölge 0 veya Bölge 20 deki tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler,Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle ilgili Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kategorilerden hangisine göre seçilmelidir?

a-Kategori 0 ekipman                     b-Kategori 1 ekipman

c-Kategori 1 veya 2 ekipman         d-Kategori 1,2 veya 3 ekipman

9-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir?

a.Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı

b.Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı

c.Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı

d.Daire şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı

10-Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar,buharlar,sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem aşağıdakilerden hangisine göre olmalıdır?

a-En yüksek riske uygun b-Parlayıcı maddeye uygun c-Yanıcı gaza uygun d.Patlayıcı toza uygun

11- Patlama Riskine Karşı Alınacak Önlemler Hiyerarşisi nasıl olmalıdır?

1-İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak

2-Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

3-Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

a-1-2-3         b-1-3-2         c-2-3-1          d- 2-1-3

12- Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, dikkate alınır.

b-Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

c-İşyerinde bulunan tesis,kullanılan maddeler,prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri

d-Olabilecek patlamanın süresi, dikkate alınır.

Cevaplar:

1- d   2- a   3- a   4- d   5- a   6- a   7- b   8- b   9- a   10- a   11- d   12- d

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER

1- 1.Sınıf parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 21 oC                   b-   38  oC             c- 60 oC                d- 94  oC

2-Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?

a-Fosfor penta klorür     b-Benzen       c-Metil Alkol        d-Flor

3-Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?

a-Fosfor penta klorür     b-Zirkon       c-Asetilen               d-Karbon Sülfür

4-Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır?

a-Karpit                           b-Zirkon       c-Asetilen               d-Metil Alkol

5-Aşağıdakilerden hangisi Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer?

a-Grafit                            b-Nişasta      c-Karbon sülfür     d-Kükürt

6-Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinden aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez?

a-Katı Madde Patlamaları b-Toz patlamaları c-Sıvı Maddeler Patlamaları d-Basınç Patlamaları

7-Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşur?

a-Sıvının düşük hızla bir tanka boşaltılması

b-Toz halindeki maddelerin büyük kap veya silolara doldurulması

c-Toz halindeki maddelerin pnomatik naklinin izolesiz boru içinde yapılması

d-Sıvının iletken boruda hızla nakli

8- Detanasyon Hızına Göre Patlayıcı Maddelerli kaç ana grupta toplayabiliriz?

a-  1                    b-  2                        c-  3                                d-  4

9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a-Düşük detanasyon hızına sahip maddeler: Bakır, Kurşun, Antimuan, Demir.

b-Orta Det. Hızına Sahip Maddeler: Magnezyum, Çinko, Kalay. Un,Prinç, Baharatlar,Nişasta.

c-Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler: Buharlar:1-2 di klor etan, Grafit

d-Düşük detanasyon hızına sahip maddeler: Karbon tozu, Kahve, Deri, Çay

10-Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre 5 ana grupta inceleyebiliriz.Hangisi yanlıştır?

a- Gaz Patlamaları b- Sıvı Madde Patlamaları, c- Basınç Patlamaları d- Kimyasal Madde Patlamaları

11-Yanıcı Maddeler: Tutuşma sıcaklığı ... ile...oC arasında olan maddelerdir.

a- 60-94             b- 0-21                     c- 21-38                          d- 70-110

Cevaplar:

1- b   2- a   3- d   4- c   5- c   6- c   7- b   8- c   9-c   10- b   11-a

MALZEME GÜVENLİK FORMU

1-Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?

a-Taşıma Tehlikeleri Formu    b-Ürün Sertifikası Formu   c-Firma Garantisi Formu

d-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

2-Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R)sembolü neyin kısaltmasıdır?

a-Güvenlik tavsiyeleri b-Kullanım şartları c-Risk durumları d-Maddenin bozunma özellikleri

3-Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?

a-Güvenlik tavsiyeleri b-Kullanım tavsiyeleri c-Risk durumları d-Maddenin bozunma özellikleri

Cevaplar:

1- d    2-c   3-a

HAVALANDIRMA SORU VE CEVAPLARI

1-)Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır?

a-10                           b-20                               c-30                                    d-40

2-)Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının kaç defa değiştiği kabul edilmektedir?

a-1-2                          b-2-3                             c-3-4                                   d-4-5

3-)Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır?

a-5                             b-10                               c-15                                    d-20

4-)Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır?

a-8                             b-10                               c-12                                    d-15

5-)Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz?

a-2,5                          b-3                                 c-3,5                                   d-4

6-)Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

a-2,5                          b-3                                 c-3,5                                   d-4

7-)Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

a-2,5                          b-3                                 c-3,5                                   d-4

8-)İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır?

a-2,5                          b-3                                 c-3,5                                   d-4

9-)Zararlı gaz/toz çıkaran makinelerde ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır?

a-Tabii havalandırma    b-Dışardan hava basarak havalandırma

c-Cebri havalandırma    d-İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma

10-İş yeri havasındaki kurşun miktarı kaç mgr/m3  olmalıdır?

a-0,1                          b-0.15                                 c-0,5                                   d-2

11-İş yeri havasındaki civa miktarı kaç mgr/m3  olmalıdır?

a-0,075                      b-0.15                                 c-0,5                                   d-2

12-İş yeri havasındaki arsenik miktarı kaç mgr/m3  olmalıdır?

a-0,075                      b-0.15                                 c-0,5                                   d-2

13-İş yeri havasındaki kadmiyum miktarı kaç mgr/m3  olmalıdır?

a-0,1                          b-0.15                                 c-0,5                                   d-2

14-İş yeri havasındaki berilyum miktarı kaç mgr/m3  olmalıdır?

a-0,1                          b-0.15                                 c-0,5                                   d-2

15-İş yeri havasındaki kükürt miktarı kaç ppm  olmalıdır?

a-20                           b-50                                    c-70                                    d-100

16- İş yeri ortamında bulunan C3H8 gazının havalandırması nasıl yapılmalıdır?

a-üstten                     b-alttan                              c-solunum hizasından      d -yandan

17- Kimyasal madde depolarının havalandırması nasıl yapılmalıdır?

a- alttan ve üstten karşılıklı   b- alttan               c-solunum hizasından      d -yandan

Cevaplar:

1- c   2- b   3- b   4- c   5- d   6- b   7- c   8- a   9-c   10- b   11-a   12-c   13-a   14-d   15-a   16-b  17-a

TOZ VE AYDINLATMA SORU-CEVAPLAR

1-)Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyükleri ne kadardır?

a-0,5-5 mikron     b-1-20 mikron     c-0,1-30 mikron     d-10-60 mikron

2-Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlara genel olarak ne ad verilir?

a-Fibrojenik         b-Toksit               c-İnert                    d-Kanserojen

3-)Genellikle pamuk ile çalışan işçilerde görülen mesleki toz hastalığına ne denir?

a-Silikoz                b-Asbestoz           c-Berilyoz              d-Bissinoz

4-)Makinelerin hareketli aksamının aydınlatılmasında ışıksal görüntü yanılmalarını(stroskopik etkileri) önlemek için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

I-Uygun lamba seçmek            II-Balast kullanma(Faz kaydırıcı-Dekatörlü)

III-Çok fazlı besleme biçimi uygulamak

a-I-II                      b-I-III                   c-II-III                   d-I-II-III

5-)Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması gibi faaliyetlerin yapıldığı  yerlerde aydınlatma en az kaç lüx, olmalıdır?

a-20 lüx                 b-50 lüx                 c-100 lüx                d-150 lüx

6- Normal montaj, konserve, kutulama vb  yerlerde en az kaç lüx  aydınlatma olmalıdır.

a-100 lüx               b-200 lüx               c-300 lüx                d-500 lüx

7- Kaba montaj, kazan dairesi, makine dairesi, asansör, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar  en az kaç lüx ile aydınlatılacaklardır.

a-50 lüx                 b-100 lüx               c-150 lüx                 d-200 lüx

8- Hassas işlerin yapıldığı yerlerde en az kaç lux aydınlatma olmalıdır*

a-300 lüx               b-500 lüx               c-1000 lüx               d-1500 lüx

9- Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken yerlerde en az kaç lux aydınlatma olmalıdır.

a-300 lüx               b-500 lüx               c-1000 lüx               d-1500 lüx

10- Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri işlerin yapıldığı yerlerde en az kaç lux aydınlatma olmalıdır.

a-300 lüx               b-500 lüx               c-1000 lüx               d-1500 lüx

11- Avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler en az kaç lux  olacaktır.

a-20 lüx                          b-50 lüx                           c-100 lüx                     d-150 lüx

12-Parça büyüklüğüne göre   1mm – 10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-150 lux- 200 lux         b-100 lux - 150 lux          c-  60 lux-100 lux        d-  40 lux- 60 lux

13-Parça büyüklüğüne göre   iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a- 20 lux- 40 lux             b-  40 lux - 60 lux            c-  60 lux-100 lux        d- 60 lux-100 lux

14-Parça büyüklüğüne göre   0.2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-60 lux- 100 lux            b-150 lux - 200 lux         c- 200 lux-280 lux        d- 300- 450 lux

15-Parça büyüklüğüne göre   10mm – 100 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-150 lux- 200 lux         b-100 lux - 150 lux          c-  60 lux-100 lux        d-  40 lux- 60 lux

16-Parça büyüklüğüne göre   100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-150 lux- 200 lux         b-100 lux - 150 lux          c-  60 lux-100 lux        d-  40 lux- 60 lux

17-Parça büyüklüğüne göre   0.2 mm – 1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-60 lux- 100 lux            b-150 lux - 200 lux          c- 200 lux-280 lux        d- 300- 450 lux

18-Aşağıda verilen Işın-Işık verilerinden hangisi yanlıştır?

a-İnfrared ışınları. Kaynak ışınlarının %60 b-Ultra-viole ışınları Kaynak ışınlarının %10.

c-Lazer ışınları Kaynak ışınlarının %10   d-Görünen ışınlar Kaynak ışınlarının %30

19- Taş tozu  nem tutmayacak, içinde % .....dan çok organik madde bulunmayacak,silis ihtiva etmeyecek ve sağlığa zararlı etki yapmayacaktır.

a- 1                                 b- 1.5                                 c-2                                d-2.5

20- Seyyar aydınlatma lambaları kaç volt arasında olmalıdır.

a- 24-42                          b- 42-66		     c-66-80                        d-80-100

21-İş yerleri tabanının en az yüde kaçı ışık almaları için  dışa açılan kapı ve pencerelere sahip olmalıdır.

a-1/4	             	 b-1/5	             	     c-1/8		   d-1/10

22-Suni aydınlatma kaç şekilde yapılır.

a-2			 b-3			     c-4		                d-5

23-Taç tozunun içinde % kaçtan fazla organik madde olmayacaktır.

a-%1			b-%1,5			    c-%2		   d-%3

24-Tozlu işlerde erken muayene hangi aralıktadır.

a- 3-6 ay		b-6ay-1 yıl		    c- 1 yıl-2 yıl		   d-2-3 yıl

25-Tozlu işlerde periyodik muayene hangi aralıktadır.

a- 6 ay-1 yıl		b-1-2 yıl		    c-1-3 yıl		   d-2-3 yıl

26-Solunan tozların tane büyüklüğü………………………….mikronun altındadır.

a-10  			b-20		                 c-40 	                             d-60

27-Pnömokonyoza yol açan  tozların tane büyüklüğü………….mikron arasındadır.

a- 0,1-0,5		b-0,5-5	                              c-5-10		   d-10-40

28-Kaç mikron üzerindeki tozlar üst solunum yolunda tutulur.

a- 0,5			b-5                                     c-10			   d-20

29-Tozlar genellikle kaç mikronun altındadır.

a- 40			b-60			    c-100		   d-300

30-Solunabilir tozlar  kaç mikron arasındadır.

a-0,1-0,5		b-0,1-10		    c-0,5-10		   d-5-10

31-Solunum sistemi kaç kaç kısımdan oluşur

a3			b- 4			    c- 5		                d-6

32-insan sağlığına etkileri bakımından tozlar kaç çeşit sınıflandırılır

a- 3			b-4			    c-5			    d-6

33-Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlar hangileridir.

a-Fibrojenik tozlar	b-Toksik tozlar	    c-kansorejen tozlar	    d-inert tozlar

34-Akciğerde biriken fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlar……………….dır

a-alerji yapan tozlar	b-inert tozlar		   c-fibrojenik tozlar	    d-toksik tozlar

35-Kapalı işyerleri günde………defa ve ………saatten az  olmayacak şekilde havalandırılır.

a- 1defa -1saat  	b- 2 defa – ½saat	   c-3defa  -  15 veya 30 dak  d- 4defa – 15 dakika

36-Havalandırmada eşik sınır değeri nedir

a- TLV			b-MAK		c-MAC			d-STEL

37-Hava filtrelerinin çıkış boruları iş yeri çatısından en az……………..cm     yüksekte olacaktır.

a) 150 cm		b) 180 cm		 c-200 cm 		d-220 cm

Cevaplar:

1- a   2- c   3- d   4- d   5- b   6- b   7- b   8- c   9- a   10- b   11- a   12-b   13-c   14- c   15-c   16- d   17- a   18- c   19-b   20-a   21-d    22-b   23-b   24-a   25-c   26-d    27-b   28-b   29-d   30-b   31-b 32-c    33-a    34-b     35-     36-a      37-b

GÜRÜLTÜ

1-Gürültü yönetmeliğine göre gürültü maruziyet sınır değeri hangisidir.

a- 80			b-85			c-87			d-90

2-Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır

awatt/h		b-Joule/cm		c-dB			d-kW/h

3-Gürültü şiddetinin dB (A) olarak verilen değeri neyi ifade eder.

a-Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü   b-Gürültünün  frekans bantlarına göre ölçüldüğüne

c-Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü

d-Sesin telekomükasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğü

4-Odyometrik test hangi organımız için yapılır

a-Göz	                         b-kalp	                         c-akciğer	            d-kulak

5-Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir.

a-çocuk işçiler	b-yaşlı işçiler	c-genç ve sağlıklı işçiler	            d-yaşlı bayan işçiler

6-Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar.

a- 0Hz-10Hz		b- 6Hz-20Hz		c- 20Hz-20kHz		d- 20kHz-40kHz

7-Genç ve sağlıklı bir kişi hangi  şiddetteki sesleri duyar.

a- 1mPa-2mPa	             b- 2mPa –5mPa	c- 5 mPa-20mPa	d- 20mPa-200mPa

8-Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir.

a- Lineer skala 	b-A skalası	             c- B skalası	            d- C skalası

9-Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir.

a-kulak koruyucu kullanmak	     b-çalışanı kapalı  bölme içine almak

c-Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak

d-Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak

10-Gürültüden ileri gelen meslek hastalığı SSK sağlık işlemleri tüzüğüne göre  hangi hastalıklardan sayılır.

a- kimyasal maddelerle olan meslek hastalığı    b- fiziki etkenlerle olan meslek hastalığı

c-mesleki deri hastalığı     d- pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

11-Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir

a- 87		              b-90		                c-174		              d- 140

12-Herbiri yalnız başına çalıştıklarında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştıklarında ortam gürültüsü  kaç desibel olur.

a- 180 desibel		 b- 90 desibel		  c- 89 desibel		 d- 93 desibel

13-Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmmalıdır.

a-gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmamalı	  b-temiz elle takılıp çıkarılmalı

c- kulağa uygun şekilde takılmalıdır		  d-gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır.

14-İşin gereği gürültülü çalışılması zorunlu  işlerde en çok kaç desibel olabilir.

a- 85 desibel		 b-87 desibel		  c-90 desibel		 d- 95 desibel

15-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı yerlerde prensip olarak gürültü  seviyesi kaç desibeli geçmemelidir.

a- 80 desibel		 b-85 desibel		  c-87 desibel		 d- 90 desibel

16-2000, 3000, 4000 Hz lik frekanslarda kemik yolu iletiminde kaç desibel lik işitme kaybı olur.

a- 10 dB		 b- 20 dB		  c-40 dB		 d- 60 dB

17-En az bir kulakta 1000-2000 Hz de kaç dB işitme kaybı olur

a- 10 dB		 b-20 dB		  c-30dB		 d- 40 dB

18-En az bir kulakta 3000 Hz de kaç dB işitme kaybı olur.

a-20 db 	              b-30 dB		  c- 40dB		 d- 60 dB

19-En az bir kulakta 6000-8000 Hz de kaç dB işitme kaybı olur.

a- 30 dB	              b- 40 dB		  c- 60 dB		 d- 80 dB

20-Gürültülü işlerde erken kontrol muayenesi ne kadardır.

a 6 ay	             	 b-1 yıl                             c- 3yıl	                           d-5 yıl

21-Gürültü için  en yüksek maruziyet etkin değeri  nedir

a- 80 dB		 b-85 dB		  c- 87 dB	              d- 90 dB

22-Gürültü için maruzuiyet sınır değeri nedir

a- 80 dB	              b- 85 dB                          c- 87 dB                        d- 90 dB

23-Gürültü için en düşük maruziyet etkin değeri nedir

a- 80 dB	               b- 85 dB	                c- 87 dB		  d- 90 dB

24-İşçinin maruziyetinin belirlenmesinde  hangisi doğrudur.

a-kullanılan kişisel  kulak koruyucunun  koruyucu etkisi dikkate alınarak  maruziyet sınır değeri uygulanır

b-kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.

c-kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en düşük maruziyet  etkin değeri uygulanır.

d-Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun etkisi dikkate alınmadan en yüksek maruziyet etkin değeri  uygulanır.

25-Günlük maruziyetin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği iş yerlerinde.maruziyet değerleri kulanılır

a- saatlik		b- aylık		c- haftalık		d- rasgele örnekleme

26-Kulak koruyucuları ne zaman kullanılacaktır.

a-Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin  değerine ulaştığında

b-Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerine ulaştığında

c-Gürültü maruzuiyeti , maruziyet sınır değerine ulaştığında

d-Gürültü 95 dBe ulaştığında

27-Haftalık maruziyet değeri hiçbir şekilde .................. ‘i aşmayacaktır

a- 80 dB		b- 85 dB		c- 87 dB		d- 95 dB

28-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün fizyolojik etkisi değildir?

a-stres			b-yorgunluk		c-kas gerilmesi		d-korku

29-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün uzun süren fizyolojik etkileridir?

a-stres - uykusuzluk	b-yorgunluk- göz bebeği büyümesi

c-kas gerilmesi	 - stres	d-kan basıncında artış – kan değişiminin farklılaşması

30-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün psikolojik etkisi değildir?

a-rahatsızlık		b- kas gerilmesi 	c- korku		d-iş veriminin azalması

31-Sesin yeğinliğini insanın kulağı tarafından algılandığı gibi ölçmeye yarayan ses ölçerlerde kaç tür filtre vardır?

a-3        		b- 4                    	c- 5

32-Gürültü kontrolü genel olarak kaç şekilde sağlanabilir?

a-2       		             b- 3                    	c- 4			d-5

33-Aşağıdakilerden hangisi gürültüyü kaynağında azaltmak için yapılamaz?

a-kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak

b- kulak koruyucu kullanmak

c- kaynak ile i yayan yüzey arasında yalıtımı sağlamak

d- yüzeyin ses yaymasını azaltmak

Cevaplar:

1- c   2- c   3- c   4- d   5- c   6- c   7- d   8- b   9- d   10- b   11- b   12- d   13- d   14- d   15- b   16-a   17-c   18-c   19-c   20-b   21-b   22-c   23-a   24-a   25-c   26-a   27-c   28-d  29-a  30- b   31-a   32-b  33-b

TİTREŞİM

1-El kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir.

a- 2m/s2		b- 3m/s2		c-5 m/s2		d-8 m/s2

2-El-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir.

a 2,5 m/s2		b- 3,5 m/s2		c- 4,5 m/s2	d- 7,5 m/s2

3-Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için  günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir.

a- 1 m/s2		b- 1,15 m/s2		c- 2 m/s2		d- 2,2 m/s2

4-Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet   etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir.

a- 0,5 m/s2		b- 1,25 m/s2		c- 2,5 m/s2		d- 3 m/s2

5-Titreşim insan vücudu üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini yapar

I- Fiziksel ve biyomekanik	                    II-Psikolojik	        III-Sensoryel

a-I-II-III		b-I-II		             c-I-III		            d-II-III

6-Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir.

a-Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemi

b- Madenlerde ortamdaki metan gazı dedektörü olarak kullanılan  elle taşınan lambalar

c-İşçilerin kullandığı pnömatik çekiçler

d-Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri

7-Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır

a- 0,1 Hz –0,5 Hz         b- 0 Hz-1Hz		c-1Hz-1000Hz		d-1000 Hz-2000 Hz

8-Deniz taşımacılığında bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır.

a- 0,5 Hz		b- 1 Hz 		c- 1,5 Hz		d- 2 Hz

9-Titreşim nedir.

a-kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümüdür  b-Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüdür   c-Birim zamanda kulağın algıladığı Hertz miktarıdır

d-cm2 de  yayılan ses miktarıdır.

10-Birim zamanda titreşim sayısına.........................denir.

a- frekans		b- vibrasyon     	c-Hertz		d-W/cm2

11-Bütün vücudu titreşime maruz kalan işçilerde.............................olabilir

a) psikolojik problem	b- disk kayması	c- görme bozukluğu	d-duyma bozukluğu

12-Titreşimde oluşan meslek hastalığı yükümlülük süresi

a- 6 ay		             b- 1 yıl			c- 2 yıl			d- 3 yıl

13-Titreşimin etkisi en çok................................görülür.

a- düşük frekanslarda b- yüksek frekanslarda   c- uzun süre kullanım     d- çocuklarda

14-Titreşim..........................den ölçülür

a- Vücuda yayıldığı nokta	b- kulak ve beyine yakın bölge	c- kaynağından

d- zemin üzerindeki etkisinden

15-Titreşim yapan aletle çalışan işçiler en az .................................sağlık muayenesi yaptırır.

a- 6 ayda bir		b- yılda bir	            c- 2 yılda bir    		d- şikayet oluştuğunda

16-Titreşimin şiddeti .....................dir

a- W/cm2		b- N/cm2		c- Hertz		d- dB

17-Titreşimin birimi..........................dir.

a- W/cm2		b- N/cm2		c- Hertz		d- db

18-Titreşim vücudu........etkiler.

a-bir noktadan		b- kaynağından	c- vücuda yayıldığı noktan	d-tamamen

19-Titreşim ölçümlerinde, titreşim düzgün ise; etkin değer .........ile ölçülür.

a- vibrasyon    		b- rms hızı m/sn cinsinden oktav bantları

c- kaynağından	d- kulak ve beyine yakın bölgeden vibrometre

20-El – kol titreşimine maruziyette, mekanik titreşime maruz kalan işçilerin kişisel maruziyeti hangi  standarta göre ölçülür?

a- TS17		b-ST7/10B		c- TS 2775		d- TS ENV 25349

21- Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi hangi  standarta göre yapılır?

a- TS17		b-ST7/10B		c- TS 2775		d- TS ENV 25349

22-Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi iç organlarda, baldırlarda rezonans etkisi yapar?

a- 1 Hz –5 Hz         b- 3 Hz-7Hz		c-4Hz-10Hz		d-10 Hz-20 Hz

23-Titreşim yapan makinelerde şok emiciler kullanılabilir.Burada amaç.... emmek ve sonra yavaş yavaş bırakmak ve .....dönüştürmektir.

a- kaynağından titreşimi / etkin değere   	b-hareket enerjisini / ısı enerjisine

c-titreşimi / nötr hale				d-ayrıştırıcıları / yastık haline

Cevaplar:

1- c   2-a   3-b   4-a   5-a   6-c   7-c   8- b   9-a   10-a   11- b   12-c   13-a   14-a   15-a   16-a   17-c 18-d   19-b   20-d   21-c   22-c    23-b

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

a-Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,

b-Ekranlı daktilolarda

c-Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

d-Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

2-Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

a-Hızlı yazma teknikleri                                               b-Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

c-Gözlerin korunması                                                   d-Doğru oturma şekilleri

3-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur?

a-1                                         b-2                                    c-3                                       d-4

4-Ekranlı Araçlarda Sağlık ve Güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin muayenelerinin yapılması uygun değildir?

a-Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce

b-Düzenli aralıklarla

c-Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

d-Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

5-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda radyasyona maruziyet söz konusudur. Aşağıda radyasyonun etkilerinden yanlış verileni bulunuz?

a-Radyasyonun insan üzerinde biyolojik etkileri vardır

b-Radyasyonun uzun dönem etkileri kanser ve kataraktır

c-Radyasyonun genetik etkisi sonucu radyasyonun zararları hemen görülür

d-Radyasyonun yakın dönem etkileri aşırı kilo kaybı,saç dökülmesi,deride bozukluklar

Cevaplar:

1- c   2- a   3- b   4- d  5-c

YER ALTI VE YER ÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

1-Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamına aşağıdaki işyerlerinden hangisi girmez

a-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

c-Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması

d-Çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması

2-Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait..... ............koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri ve uygu-

lanacak yöntemleri belirtecektir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur

a-Acil eylem planında			 b-Risk analizinde

c-Sağlık ve güvenlik dokümanında 	 d-Etkilenmiş alan planında

3-Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı

b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı

c- Bu kapılar kilitli bulundurulmamalı

d-Elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalı

4-Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile bunların yerüstü tesislerinde uygulanacak asgari genel hükümlere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya..............……...... işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur

a-5 ve daha fazla 	b-10 ve daha fazla 	c-20 ve daha fazla 	d-50 ve daha fazla

5-Maden Kanununa göre Madenler kaç gruba ayrılır

a-3                                 b-5                                  c-7                                 d-10

6-Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz hükmü aşağıdaki mevzuatın hangisinde yer alır

a-Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte

b-Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde

c-45 no. lu ILO sözleşmesinde

d-4857 sayılı iş kanununda

Cevaplar:

1- a   2- c   3- a   4- b  5-b   6- c

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE GÜVENLİK

1-Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken Sağlık ve güvenlik dokümanında bulunması gereken hususlardan hangisi yanlıştır

a-Alınacak uygun önlemler belirtilmeli	 b-Risklerin belirlenmeli

c-Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması

d-Çalışmaya başladıktan sonra hazırlanarak ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında, yenilenmesi

YANGIN VE ACİL DURUM

1-Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir

a-75 cm b-100 cm c-Maksimum 150cm d-Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir

2-ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden hangisidir

a-Hava (4N2+O2) 		b-N2   		c-H2   		   d-O2

3-Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür

a-Isı 		b-Sürtünme 		            c-Basınç	   d-Hava Oksijeni

4-Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir

a-Köpük  b-Kuru Kimyevi Toz   c-Halo Karbonlar (Halon AlternatifiGazlar) d-Nitrogliserin

5-Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz

a-Kum Dökmek 	b-Toprak Dökmek	  c-Su Dökmek	    d-Çimento Dökmek

6-Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir

a-Yangın merdiveni kullanmak   b-Teras katına çıkmak

c-Asansör kullanmak 		     d-Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek

7-Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir

a-Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi

b-Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi)

c-Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi

d-Birbirini ayıran özelliği yoktur

8-İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manuel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir

a-Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması

b-Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği

c-Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı

d-Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması

9-Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir

a-Hava (Oksijen)	 b-Zincirleme reaksiyon	 c-Yanıcı madde	 d-Isı (Kıvılcım)

10-Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir

a-Yavaş yanma 	b-Kendi Kendine Yanma	 c-Hızlı Yanma	 d-Parlama

11-Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemdir.İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir

a-Kızıl			b-Mavi 			 c-Sarı  		 d-Mor

12-Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer

a-A			b-B				  c-C			 d-D

13-Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte …………. olayı gerçekleşir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

a-Jet			b-Bleve 			 c-Havuz 		 d-Sönme

14-Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir

a-Cihazlara zarar vermesi 				 b-Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi

c-Yangını geç söndürmesi 				 d-Bu tür yangınları söndürmede etkili olması

15-Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

I-Kondüksiyon 		 II-Konveksiyon  		III-Radyasyon

a-I-II  			b-I-III 				 c-II-III 		  d-I-II-III

16-35 kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li , bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en fazla kaç metre olmalıdır

a-5			b-4                      	              c-3			  d-2

17-Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir

a-Doğalgaz/LPG b-Karbondioksit/Karbonmonoksit c-Kükürtdioksit/Amoyak d-Hidrojensülfür/Aseton

18-Yangın söndürme suyunun toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur

a-Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli    b-Yeraltı toplama duvarı yapılmalı

c-Dış toplama duvarı 				d-Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı

19-Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir

a-Söndürme Ekibi	b-Koruma Ekibi 	c-İlkyardım Ekibi 	               d-Haberleşme ekibi

20-İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır

I-Önlemlerin belirlenmesi, II-Acil durumların belirlenmesi, III-Ekiplerin oluşturulması, IV-Uygulama, V-Eğitim, VI- Gözden geçirme, güncelleme, iyileştirme

a-I-II-III-V-IV-VI    	b-II-I-III-V-IV-VI 	 c-I-III-II-IV-V-VI   		  d-II-I-III-IV-V-VI

Cevaplar:

1-c   2-b   3-d   4-d   5-c   6-c   7-c   8-d   9-b   10-a   11- b   12-d   13-b   14-a   15-d   16-c   17-a  18-d   19-d   20-b

YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

1-Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır

a-Yol yapım işleri			 b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

c-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması 	 d-Arama amacıyla sondaj yapılması

2-Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve  sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir

a-Uygulama Koordinatörü b-Hazırlık Koordinatörü c-İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı d-İnşaat Mühendisi

3-İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur

a-Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

b-Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

c-İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

d-İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

4-Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir …………… hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

a-Sağlık ve Güvenlik Planı  		b-İşyeri Güvenlik Planı

c- İş Güvenliği Kuralları Planı 	d-Yüksekte Çalışma Planı

5-İzin verilen kişilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir

a-Proje Sorumlusu 			b-Hazırlık Koordinatörü

c-İnşaattan Sorumlu Ustabaşı 	d-Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

6-Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi

a-Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli 	b-Sarımtırak renkte olmalı

c-Güçlü beyaz renkte olmalı 		 d-Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı

7-Kapalı Yapı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı b-Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı

c-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı d-Raylı veya döner kapı olmamalı

8-Açık Yapı Alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır

a-Çalışan işçi sayısı			  b-Maruz kalabileceği dış etkiler

c-Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı

d-Alçak ve yüksek yer işaretleri

9-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve …………….. bulunacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

a-Tabanında eteklik 			b-Bunları bağlayan çaprazlar

c-Aralarında yeterli genişlik 		d-Aralarında yeterli yükseklik

10-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir

a-Korkulukla	b-Platformlar 		c-Güvenlik ağları	 d-Vücut tipi emniyet kemerleri

11-Şantiye sahasına personel girişi nasıl yapılmalıdır

a-Çalışanın ustalık belgesi var ise girmelidir  b-Taşeron işçisi ise girmelidir

c-İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır d-Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalıdır

12-Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni hangisidir

a-Sistemli çalışıldığını göstermek	 b-Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek

c-Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek		 d-Sigortasız çalışanı tespit etmek

13-Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur

a-Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir

b-Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir

c-Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir

d-İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir

14-Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir

a-Şantiye hız sınırına uyulmalıdır 	b-Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır

c-Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir

d-Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır

15-Hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir

a-Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır	 b-Kapıları geniş olmalıdır

c-Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır

d-Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır

16-İskelede çalışılırken yapılmaması gerekeni bulunuz

a-Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır

b-Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır

c-Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır

d-Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

17-Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir

a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı

c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli

d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

18-Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz

a-Çalışma alanında depolama yapılmalıdır b-Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır

c-Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir

d-Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur

19-Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz

a-Petrol, yağ vb. atıkları atık dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur

b-Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır

c-Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir

d-Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar

20-Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur

a-Metal		 b-İnşaat 		c-Kimya 		d-Maden

21-140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdiven aşağıdakilerden hangisidir

a-Ağır Hizmet		 b-Ekstra Ağır hizmet c-Hafif Hizmet		 d-Orta Hizmet

22-Toplam uzunluğu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluğu en az kaç metre olmalıdır

a-200 cm                        b-150 cm                       c-120 cm                       d-90 cm

23-Tek Seyyar veya Düz Merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır

a-12                                b-10                              c-9                                   d-5

24-Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır

a-0,5                               b-1                                c-1,5                                d-2

25-Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır

a-1,5                               b-2                                c-2,5                                d-3

26-Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır

a-3			 b-4                                c-5			 d-6

27-Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır

a-Merdivenin en üs basamağında  çalışılmaz

b-Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır

c-Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır

d-Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz

28-yapı işleri denilince aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

a-maden		 b-metro 		  c-iskele		 d- baraj

Cevaplar:

1-a   2-a   3-b   4-a   5-d   6-a   7-a   8-d   9-a   10-d   11- c   12-b   13-d   14-b   15-d   16-c   17-c 18-c   19-d   20-b   21-b   22-c    23-c   24-b   25-a   26-b    27-c   28-a

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır

a-Geçici veya hareketli iş alanlarında b-Balıkçı teknelerinde

c-Fabrika ve depolarda d-Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde

2-Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden hangisi yanlıştır

a-Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir alana açılmalıdır

b-Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır

c-Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmalı

d-Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalı

Cevaplar:

1-c   2-c

EL ALETLERİ

1-Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun olmalı            b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı

c-Uygun yerde muhafaza edilmeli    d-Bakımlı olmalı

2-Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı

b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı

d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

3-Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Vida başı göre uygun tornavida seçilmeli        b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli

c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

4-Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı             b-Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı

c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı               d-Anahtar başka amaçla kullanılmamalı

5-Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı   b-Eğeler manivela gibi kullanılmamalı

c-Küçük eğeler fazla bastırılmalı                          d-Eğelerden zımba keski vs. yapılmamalı

6-Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli

b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı

d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamamsına dikkat edilmeli

7-Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Raspalara diğer aletlerden ayrı saklanmalı      b-Sapsız raspa kullanılmamalı

c-Raspa manivela gibi kullanılmamalı                 d-Vücuda doğru raspalama yapılmalı

8-Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun seçilmeli

b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

c-Sert çelikten yapılmalı

d-Destek olarak tahta,plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

9-Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli

b-Uygun havalandırma yapılmalı

c-İş parçası elle tutulmalı

d-Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

10-El aletleri hangi malzemeden yapılmalıdır?

a- ahşap              b-kıvılcım çıkarmayan               c-çelikten 	        d-yanmaz

Cevaplar:

1- b   2- c   3- b   4- b   5- c   6- c   7- d   8- d   9- c   10- b

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

1-İşveren,elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin....................hakkında,kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

a-Kaldırma şekilleri    b-Kavrama yerleri     c-Ölçüleri       d-Ağır tarafın ağırlık merkezinin yeri

2-Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerinden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir?

a-Zemin düz ve engeller bulunmuyorsa

b-Sıcaklık,nem veya havalandırma uygunsa

c-Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikteyse

d-İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa

3-Aşağıdakilerden hangisi Elle taşıma İşlerinde,Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez?

a-Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması

b-Uygun olmayan giysi,ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması

c-Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması

d-Yetersiz ara ve dinlenme süresi

4-Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun belirlediği bir kişinin taşıyabileceği en fazla yüktür

a-20 kg                    b-30 kg                               c-40 kg                                   d-50 kg

5-Aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde yanlıştır?

a-Kollar vücuda yakın tutulmalıdır 		b-Çene dışarıda tutulmalıdır

c-Eğer yük vücudun önünde taşınacaksa kollar olabildiğince düz tutulmalıdır

d-Eğilirken dizler bükülmeli ve sırt düz tutulmalıdır

6-Ağır işte çalışan bir kişi max. hangi miktarındaki enerjiyi iş yaparken kullanabilir?

a-2500 kcal/gün      b-3000 kcal/gün              c-3500 kcal/gün                    d- 400 kcal/gün

7-Ağır işler sırasında normal boyda bir erkek en çok ne kadar enerji tüketir?

a-2600 kcal/gün      b-3700 kcal/gün              c-4800 kcal/gün                    d- 5500 kcal/gün

8-İnsan metabolizmasının ihtiyacı ve çalışmadığı zaman tükettiği enerji toplamı hangisidir?

a-2000 kcal/gün      b-2300 kcal/gün              c-2500 kcal/gün                    d- 3000 kcal/gün

9-Elle taşıma yönetmeliği  hangi tarihli Avrupa birliği konsey direktifi esas olarak alınmıştır.

Cevap: 29/05/1990 tarih 907269/EEC sayılı

10-Yükle ilgili risk faktörleri kaç addettir.       Cevap:   4 adet

1.Yükün Özellikleri  2.Fiziksel güç gereksinimi  3. çalışma ortamının özellikleri  4. işin gerekleri

Cevaplar:

1- d   2- d   3- d  4-c  5-b   6-a   7-c   8-b

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

1-Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır

a-1                                         b-3                                    c-5                                       d-7

2-Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir

a-Su                                      b-Toz                                c-Toprak                            d-Yağ

3-Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir

a-4,5                                      b-7,5                                 c-8,5                                    d-9.5

4-Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir

a-Beyaz                                 b-Mavi                             c-Sarı                                  d-Yeşil

5-Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir

a-Beyaz                                 b-Mavi                             c-Sarı                                  d-Yeşil

6-Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ültraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir

a-Naylon                               b-Pamuklu                      c-Deri                                  d-Yün

7-Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en fazla ne kadar sürede yapılmalıdır

a-3ay                                     b-6ay                                c-1yıl                                   d-5yıl

8-Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolanmalıdır

a-1                                         b-6                                    c-10                                       d-15

9-Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır

a-Kaynak yapılan yerlere yakın           -İşyerinin bulunduğu binanın en alt katında

c-İşyerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde

d-İşyerinin bulunduğu binanın en üst katında

10-Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir

a-30 0C		b-40 0C		c-50 0C 		d-100 0C

11-Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir

a-1                                         b-5                                    c-15                                        d-20

12-Kapalı tanklarda yapılacak kaynakla olan çalışmalarda parlama patlama riski varsa hangisinin yapılması doğru değildir?

a-doğru akım kullanılmalıdır      b-kullanılan akım farketmez

c-alternatif akım kullanılmalıdır d-elektrik arkı oluşturacak kaynak makinesi kullanılmamalıdır

Cevaplar:

1-c   2-d   3-b   4-c   5-b   6-c   7-d   8-b   9-c   10-c   11-c  12-d

ELEKTRİK İŞLERİNDE GÜVENLİK

1-Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir

a-Gerilimin Her Yönden Kesilmesi           b-Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü

c-Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi                        d-Kısa devre etme ve topraklama

2-Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir

a-42                                         b-50                                    c-65                                       d-110

3-Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir

a-380 V                                   b-660 V                             c-1000 V                            d-6000 V

4-Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki ....................ile korunacaktır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir

a-Sigorta 		b-Paratoner 		c-Parafudr		 d-Akım Trafosu

5-Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir

a-SF6			b-Karbondioksit 	c-Azot 			 d-Helyum

6-Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir

a-Yanma                      b-Elektrik Çarpması   c-Travma		 d-Korkma

7-Elektrik çarpması sırasında kalp, her  ne  kadar  çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir

a-Çarpıntı 		b-Heyecan 		c-Travma 		 d-Fibrilasyon

8-Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir

a-Elektriksel artırma yöntemi

b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi

c-Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi

d-Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma  yöntemi

9-Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir

a-Alternatif Akım 	b-Doğru Akım 	c-Statik Elektrik 	d-Kondansatör

10-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir

a-En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler

b-En az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler

c-Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler

d-Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

11-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW-400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir

a-1. grup 		b-2. grup 		c-3. grup 		d-4. grup

12-250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir

a-2m 		 b-2,5    		   c-3			d-3.5

13-Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra ……… temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir

a-Kapasitif boşalmayı  b-Akım boşalmasını   c-Statik yük boşalmasını  d-Gerilim boşalmasını

14-Açık hava elektrik tesisleri en az ……… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir

a-180 cm                       b-200 cm                       c-250 cm                       d-300 cm

15-Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ………….. olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir

a-jeneratör- ters besleme b-akım-ters besleme  c-jeneratör-akım      d-cihaz-jeneratör

16-Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri …..üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir

a- 24 amper’ in     	b-32 amper’ in        c- 40 amper’ in		d- 60 amper’ in

17-Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır

a-20-50                          b-50-100                        c-50-120                        d-60-120

18-Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir

a-Nötralizasyon yapılmalı                                            b-Kaçak akım rölesi olmalı

c-Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler

d-Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır

19-Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır

a-3ay                                     b-6ay                                c-1yıl                                   d-5yıl

20-Bir pilde akım, gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a- + uçtan – uça  	b- - uçtan + uça   	c- + uçtan + uça   	 d- - uçtan – uça

21-Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-1000 V üstü 		b-1000 V a kadar 	c-1000 V dahil üstü	 d-1000 V dahil altı

22-Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir. Ancak zorunluluk hallerinde, çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak çalışma yapılması zorunlu değildir?

a-İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı

b-Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli

c-Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır

d- Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalısına gerek yoktur.

23-Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

a-Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

b-Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı

c-Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı

d- Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir.

24-Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a-Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı

b-Buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı

c-Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli

d-Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı

25-Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

a- Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır

b-Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli

c-Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı

d-Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli

26-Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

a-Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli,

b-Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli

c-Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı

d-Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı

27-Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı

b-Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı

c-Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı

d-Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı

28-Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır?

a-Gerilim dışı bırakılmalı

b-Gerilim yokluğu kontrol edilmeli

c-Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı

d-Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı

29-Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt’tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt’ tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.

a-20-50 		 b-32-150   		c-50-120   		d-50-150

30-Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a-Yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli

b-Çalışma zeminini yalıtılmalı

c-Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı

d-Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı

31-Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a-Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı

b-Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı

c-Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı

d-Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı

32-Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı

b-Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı

c-Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı

d-Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı

33- Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır

b-Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır

c-Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı

d-Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı

34-Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a-Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli

b-Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır

c-Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

d-Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı

35-Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı

b-Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makineden ayrı bir kısımda bulunmalı, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı

c-Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır

d-Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı

36- Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

a-1			b-3			c-5				d-10

37- Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir?

a-Şimşek		b-Yıldırım		c-Gök gürültüsü		d-Paratoner

38-Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Topraklama		b-İyonizasyon 		c-Ayırıcı transformatör 	d-Nemlendirme

39- Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Statik elektriklenmeyi önlemek                    c-Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak

b-Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak     d-Depoları korozyona karşı korumak

40-Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Yük gidericileri ve nötralizatörler koymak

b-Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı

c-Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı

d-Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı

41-Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı

b-Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı

c-Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı

d-Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı

42-Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

a-3 ay			b-6 ay			c-1 yıl			d-2 yıl

43-Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde                                                                    periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir?

a-3 ay			b-6 ay			c-1 yıl			d-2 yıl

44-Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır?

a-3 ay			b-6 ay			c-1 yıl			d-2 yıl

45-Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

a-6 ay			b-1 yıl			c-2 yıl			d-5 yıl

46-Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

a-6 ay			b-1 yıl			c-2 yıl			d-5 yıl

47-Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

Cevaplar:

1-d   2-b   3-c   4-c   5-a   6-b   7-d   8-b   9-c   10-a   11-a   12-d   13-a   14-a   15-a   16-b 17-c   18-a   19-b  20-b  21-d   22-d   23-d   24-b   25-d   26-a   27-d   28-d   29-c   30-d  31-b

32-d   33-a   34-b  35-b  36-a   37-b   38-c   39-a   40-b   41-b   42-c   43-c   44-b   45-c   46-d      47-c

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

1-İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazları,..........hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a-İstem dışı                  b-Hatalı                       c-Tehlikeli                         d-Cihazın kumandasındaki

2-İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?

a-Çalıştırma sisteminde                                   b-Durdurma sisteminde

c-İkisi de önceliklidir                                       d-İkisinin de önceliği yoktur

3-İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Sağlam yapıda olmalı

b-İlave tehlike yaratmamalı

c-Kolayca yerinden çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı

d-Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı

4-Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının...............dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a-Aksesuarları da                                                b-Zemin özellikleri de

c-Yük kaldırma kapasitesi de                            d-Kaldırılacak yükler de

5-Yüksekte yapılan geçici işlerde,iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?

a-Kaldırma araçlarının bulunduğu yerlerde    b-Çatılarda

c-Seyyar veya sabit merdiven başlarında          d-Katlar veya ara geçitler arasında geçişlerde

6-Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan “İşçilere,çalışma halatına bağlı...................verilecek ve kullandırılacaktır.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a-Paraşütçü tipi emniyet kemeri                        b-Emniyet kemeri

c-Güvenlik halatı                                                 d-Halat tutucu

7-İş ekipmanını kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yetkili Teknik Eleman temin edilmesi       b-Kontrol,ölçüm,test usul ve tekniğinin belirlenmesi

c-Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi         d-Kontrol periyotlarının belirlenmesi

8-işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında hangi önlemler alınır.

Cevap:  1.O ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen  ehil kişiler

2. iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman     kişilerce yapılacaktır.

9-Bu yönetmelik hangi tarihte hazırlanmıştır

Cevap:  30/12/1989 tarihli 89/655/EEC sayılı, 5/12/1995 tarih 95/63/EC ve 27/6/2001 tarih ve 2001/45/EC sayılı Avrupa birliği direktifleri  esas alınarak hazırlanmıştır.

10-Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı  … dereceden fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olacaktır.    Cevap: 90 0C  veya bir çeyrek

11-Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyor veya iş ekipmanının devrilmesi mümkün olmayacak şekilde  tasarımı yapılmışsa ………………gerekmez.       Cevap: koruyucu sistemler

12-üzerinde bir veya birden fazla işçinin bulunduğu forliftin devrilmesinde kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması için ne yapılmalıdır.

Cevap    1. sürücü için kabin olacak   2. foklift devrilmeyecek yapıda olacak

3. fokliftin devrilmesi halinde yer ile forkliftin belirli kısımları arasında işçiler için yeterli

açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak,

4. foklift devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçalarından ezilmesini önleyecek yapıda

olacaktır.

13-Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda ……………….alat bulunacaktır

Cevap: en az 2 ayrı kancalı halat bulunacaktır.  (Biri inip çıkma için diğeri  güvenlik halatı)

14-İşçiler çalışma halatına bağlı ………………………………..verilecek ve kullandırılacaktır.

Cevap: paraşütçü tipi emniyet kemeri.

15-Halatlarda kendiliğinden düşmeyi önleyecek…………………sistemi olacaktır.

Cevap: kendiliğinden  kilitlenen sistem olacak

16-işçiler tarafından kullanılan alet ve edevatlar……………………güvenli hale getirilecektir

Cevap: paraşütçü tipi  emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.

Cevaplar:

1- a   2- b   3- c   4- b   5- c   6- a   7- b

İŞ MAKİNELERİNDE GÜVENLİK

1-İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır

a-10                              b-15                                      c-20                              d-30

2-İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma  sistemlerinde öncelik hangisindedir

a-Çalıştırma sisteminde                                          b-

Durdurma sisteminde

c-İkisi de önceliklidir                                              d-İkisinin de önceliği yoktur

3-İş makinesi operatörleri hangi sınıf ehliyete sahip olmalıdırlar

a-B sınıfı                   b-E sınıfı                          c-F sınıfı                   d-G sınıfı

4-İş makinesi operatörü makinesiyle çalışmaya başlamadan, aşağıdaki seçeneklerden hangisini ilk önce kontrol etmelidir?

a-Lastik havaları     b-Ataşmanlar                  c-Fren sistemi          d-Motor yağ seviyesi

5-İş makinesi üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması doğrudur ?

a-Motor çalışır durumda olmalı                      b-Motor stop edilmeli

c-Akü kutup başı bağlantısı gevşetilmeli        d-Akü kutup başı bağlantısı sökülmeli

6-İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri en fazla ne kadardır ?

a-Hafta bir               b-3 ay                               c-6 ay                        d-Yılda bir

7-İş makineleri nakliye sırasında, taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır?

a-20                              b-30                                      c-45                              d-50

8-Bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayan koruyucu,hangisidir

a-Sabit Koruyucu  b-Hareketli Koruyucu c-Ayarlanabilen Koruyucu  d-Kumandalı koruyucu

9-Genelde mekanik vasıtalarla makineye bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyucu

,hangisidir?

a-Sabit Koruyucu  b-Hareketli Koruyucu c-Ayarlanabilen Koruyucu  d-Kumandalı koruyucu

10-Bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyucu hangisidir?

a-Sabit Koruyucu  b-Hareketli Koruyucu c-Ayarlanabilen Koruyucu  d-Kumandalı koruyucu

11-Bir ara kilitleme tertibatı ile birlikte çalışan koruyucu, hangisidir?

a-Sabit Koruyucu b-Hareketli Koruyucu c- Ara kilitlemeli koruyucu   d-Kumandalı koruyucu

12-Tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını sağlayan ancak koruyucu kapanınca tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışmasını temin eden koruyucu, hangisidir?

a-Sabit Koruyucu b-Hareketli Koruyucu c- Ara kilitlemeli koruyucu   d-Kumandalı koruyucu

13-İş makinelerinde kullanılan koruyucu tiplerini kaç şekilde sınıflandırabiliriz?

a-4                                       b-5                                    c-6                                       d-7

14-Belirli şartlar altında makine elemanlarının çalışmasını önlemeyi amaçlayan mekanik,elektrikli veya   diğer tiplerdeki güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı                 b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Ara Kilitleme Tertibatı:(Ara Kilit)

d-Sınırlama Tertibatı

15-Bir başlama kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine,sürekli tahrik edildiği sürece,izin veren elle çalıştırılan ilave kumanda güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı               b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı                 d-Sınırlama Tertibatı

16-Bir makine elemanının çalışmasını başlatan ve elle yapılan tahrik devam ettiği sürece makineyi çalıştıran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı                 b- İki El Kumanda Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı                   d-Kendiliğinden Eski Konumunu Alan Tertibat

17-Bir  kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında,makineyi durduran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı                 b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı

d-Sınırlama Tertibatı

18-Bir mekanizma içerisine mekanik bir engel koyan ve engelin          dayanımı sayesinde tehlikeli hareketi önleyebilen güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı                 b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı

d-Sınırlama Tertibatı

19-Bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı sınırı aşmasını önleyen güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Takviyeli Kumanda Tertibatı                 b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı                   d-Sınırlama Tertibatı

20-Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlı ve güvenliği bakımından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur

b-Beklenmedik arızaları önler

c- Malzeme hasarlarını önler

d- Zaman kayıplarını önler

21-Normal şartlarda bakım onarım işlerinde aşağıdakilerden hangisinde kaza riski en fazladır?    a-Sözlü Talimat         b-Yazılı Talimat        c-İkaz İşaretleri            d-Denetim

22-Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

a-Plansız bakım         b-Planlı bakım           c-Denetim sistemi        d-Otokontrol mekanizması

Cevaplar:

1-a   2-b   3-d   4-c   5-c   6-d   7-b   8-a   9-b   10-c   11-c   12-d   13-b   14-c   15-a   16-d 17-b   18-c   19-d   20-b    21-a    22-b

MAKİNE VE TEZGAHLARDAGÜVENLIK

1-Makineyi çalıştırmaya başlamadan, aşağıdakilerden hangisi ilk önce kontrol edilmelidir

a-Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı

b-Makineye enerji sağlayan kablonun prize takılı olup olmadığı

c-Makine ayarlarının uygun olup olmadığı

d-Makinenin çevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığı

2-Makina ve tezgahtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır

a- 60	                     b- 80	                        c- 100	                  d- 150

3-Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında sayılamaz

a-Her arıza hemen sorumlusuna bildirilmelidir

b-Uygun iş elbisesi giyilmelidir

c-Makineler amacı dışında kullanılmamalıdır

d-Makineyi kullanan operatör sadece kendi güvenliğinden sorumludur

4-Zımpara taşı tezgahında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır

a-3mm	                     b-1mm 	                        c- 5mm	                  d- 8mm

5-Aşağıdakilerden hangisi makina koruyucularında genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz

a-Etkin olmalıdır

b-Çok parçalı olmalıdır

c-Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememelidir

d-Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır

6-Makine ve Tezgahlarda durdurma düğmesi ne renktir

a-Mavi		        b-Yeşil                              c-Sarı                      d-Kırmızı

7-Makine ve Tezgahlarda çalıştırma düğmesi ne renktir

a-Mavi		        b-Yeşil                              c-Sarı                      d-Kırmızı

8-Bir makinede üç işçi çalışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinede en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır

a-  1                          b-  2                                   c-  3                         d-  4

9-Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır

a-İş Gözlüğü giymek

b-Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak

c-Elleri yeterince uzakta tutmak

d-Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak

10-Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır

a-Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı

b-Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı

c-Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı

d-Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

11-Aşağıdaki pres tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır

a-Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı

b-Hidrolik ve pnomatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı

c-Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmalı

d-Kalıp bağlarken motor durdurulmalı, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli

12-Aşağıdaki matkap ve freze tezgahlarında güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır

a-Çıkan talaşlar elle süpürülmeli

b-Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmamalı

c-İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalı

d-Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı

Cevaplar:

1- a   2- b   3- d   4- b   5- b   6- d   7- b   8- c   9- b   10- b   11- c   12-a

BASINÇ

1-)Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir?

a-Newton/cm2        b-Metre/sn2      c-Nevton/cm        d-Metre/sn

2-)Normal şartlarda, aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç en yüksektir?

a-Deniz seviyesinden 10 m yükseklikte    b-Deniz seviyesinden 100 m yükseklikte

c-Deniz seviyesinden 500 m yükseklikte  d-Deniz seviyesinde

3-)Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

a-Oksijen narkozu     b-Helyum narkozu     c-Azot arkozu     d-Karbondioksit narkozu

4-)Yüksek süratle çıkılması halinde bozulan basınç dengesinin insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

I-Bulanık görme         II-Solunum güçlüğü       III-Kulak ağrıları

a-I-II       b-I-III      c-II-III       d-I-II-III

5-)İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

a-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den düşük   b-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den yüksek

c-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den düşük   d-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den yüksek

6-)Basıncın düşük veya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçiler öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a-14-16 yaş grubu işçiler            b-45-50 yaş grubu işçiler

c-Genç ve tecrübeli işçiler          d-Genç bayan işçiler

7-Basınçlı kap: İç basıncı ...bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

a- 0.5                      b- 1                        c- 1.5                  d- 2

8-Kazanların hidrolik basınç deneyleri,en yüksek çalışma basıncının en çok ...ile yapılacak.

a- 0.5                      b- 1                         c- 1.5                 d- 2

9-Azot narkozunun önlenmesi için solunum apreyi içine verilen basınçlı hava bileşimindeki azot yerine hangi gaz verilir.

a)argon	     b)neon		c)kripton	d-helyum

10-Basınçla ilgili bulgular ne kadar sonra dahi çıkabilir

a)2 ay		     b)6 ay		c)1 yıl		d-2 yıl

11-Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadislerde yükümlülük süresi kaç gündür

a) 1 gün	     b)2 gün		c)3 gün		 d-5gün

12-Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazı değildir?

a-emniyet valfi 	b-patlama diski	 c-bel verme çubukları		 d-basınç şalteri

Cevaplar:

1- a   2- d   3- c   4- c   5- b   6- c   7- a   8- c   9-d   10-d   11-c   12-d

KAZANLAR VE BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK

1-Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir ?

a-Sirkülasyon pompası	b-Brülör	c-Duman boruları	d-Manometre

2-Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır ?

a-  1                    b-  2                        c-  3                                d-  4

3-Kazanlara ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır ?

a- 4ay                b- 6ay                     c- 12ay                           d- 18ay

4-Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır ?

a-  1                    b-  2                        c-  3                                d-  4

5-Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır ?

a- 4,5                  b- 3,5                      c- 2                                 d- 1,5

6-Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır ?

a-Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

b-Çalışma yapılan katların en üst katında

c-Çalışma yapılan katın bodrumunda

d-Çalışma yapılan katta

7-Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

a-LPG tankları 		b-kompresörler 	        c-benzin tankı 		d-otoklavlar

Cevaplar:

1- d   2- b   3- c   4- b   5- d   6- a   7-c

KOMPRESÖRLERDE GÜVENLİK

1-Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere, kontrol ve deneyleri periyodik olarak ne kadar sürede yapılır?

a-6 ay                              b-1 yıl                            c-2 yıl                           d-3 yıl

2-Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır?

a-Havanın kullanıldığı en yakın yerde

b-Dayanıklı bir bölümde,çalışanlardan uzakta bir yerde

c-Akaryakıt istasyonu yanında

d-Ambarın içinde

3-İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak zorunda değildir?

a-İmalatçı firmanın adı,                          b-Yapıldığı yıl,

c-Kompresörün ağırlığı,                         d-En yüksek çalışma basıncı

4-Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede verilen en yüksek basıncın kaç katı ile yapılır?

a-1,5                                  b-2,5                            c-3,5                                d-4,5

5-Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur?

a-İnsanların üzerinin temizlenmesinde,   b-Doğrudan nefes almak amacıyla,

c-Dalış tüpü doldurulmasında,                 d-Basınç regülatöründen geçirdikten sonra.

6-Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

a-5                                      b-10 m                         c-15 m                             d-20 m

Cevaplar:

1-b   2- b   3- c   4- a   5- d   6- b

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK VE TAŞIMA DEPOLAMADA GÜVENLİK

1-Kaldırma makineleri ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

a-2 ay                                 b-3 ay                          c-6 ay                              d-12 ay

2-Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirilmelidir?

a-İndir                                b-Kaldır                       c-Dur                              d-Yürüt

3-Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

a-Sapanlar                          b-Kancalar                  c-Frenler                        d-Halatlar

4-Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar hızı saate kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur?

a-40 km/h                            b-50 km/h                    c-70 km/h                       d-100 km/h

5-Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

a-1,5                                    b-2                                c-2,5                                d-3

6-İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

a-3 m                                   b-5 m                           c-8 m                              d-10 m

7-İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı

b-Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı

c-En az iki işaretçiden işaret almalı

d-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

8-Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

a-1                                        b-2                               c-2                                   d-4

9-Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir?

a-Kilitli zincir                     b-Kelepçe                   c-Kulaklı çengel             d-Vinç Kancası

10-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Kaldırma  makinelerinin  üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır.

b-Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır. c-Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır.

d-Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır.

11-Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır.Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5’ i geçmişse zincir kullanılmamalıdır

b-Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir

c-Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır

d-Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır

12-Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir?

a-Islak ve gergin bekletilmemeli                   b-Demir askılara asılmalı

c- Her kullanımdan önce kontrol edilmeli   d-Asit ve aşındırıcılardan korunmalı

13-Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır?

a-Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması

b-Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması

c-Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi

d-Uzun ömürlü ve dayanıklı olması

14-Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a-Halat eklemeleri uygun yapılmalı   b-Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır

c-Halat eklemeleri uygun yapılmalı   d- Kesinlikle yağlanmamalı

15-Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

a-Statik Yük deneyi 				b-Dinamik Yük deneyi

c-Kararlılık Deneyi 				d-Şartnameye uygunluk Deneyi

16-Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır

b-Sürücü hariç başka şahıslar binmemelidir

c-Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir

d-Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır

Cevaplar:

1- b   2- c   3- c   4- b   5- a   6- a   7- c   8- b   9-d   10-b  11-c   12-b   13-c   14-d   15-b  16-c

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARININ İŞYERLERİNDE KULLANILMASI

1-Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa                          b-Teknik Tedbirler yetersizse

c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa                          d-Riskler önlenmişse

2-Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?

a-Gaz ölçüm cihazı                   b-Tabanca                       c-çizme                 d-Sedye

3-Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı

c-İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı

d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

4-Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kullanılma süreleri                                                b-Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı

c-İşçinin çalıştığı yerin özellikleri                            d-Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

5-Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir?

a-Bina yıkım işleri                                                     b-Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

c-Demiryolu manevra işleri                                      d-Ergitme ocaklarında yapılan işler

6-Aşağıdaki işlerden hangisinde koruyucu eldiven giyilmemelidir?

a-Boru,kalas vs. maddeleri taşırken                           b-Torna,pres ve matkap çalıştırırken

c-Düz cam ürünleriyle çalışırken                                d-Derin dondurucu odalarda çalışırken

7-Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a-Gürültü Azaltma Oranı                                            b-Kulak Koruyucusu Tipi

c-Emniyet Faktörü                                                       d-Kulak Koruyucu Standardı

8-Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

b-Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

c-Yüzü ve kulağı korumak

d-Kaynak ışınlarından gözü korumak

9-11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucudur?

a-Spor ekipmanı    b-Proaktif gaz ölçüm cihazı   c-Çelik burunlu ayakkabı   d-Bekçi üniforması

10-Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

a-Ek risk yaratmamalı                                                  b-Koşullara uygun olmalı

c-Kullanılan sağlık durumuna uygun olmalı              d-Kullanan kişiye özel olmalı

11-Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

a-Basit boğucular             b-Kimyasal boğucular        c-Tahriş ediciler           d-Sistematik zehirler

12-İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda,aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa ekili bir koruma sağlanır?

a-P2                                   b-P3                                          c-FFP1                         d-FFP2

13-Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

a-Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli

b-Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli

c-Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli

d-Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli

14Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

a-Nitril                               b-Deri                                        c-Neopren                   d-PVC

15-Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır?

a-Cam kesme işleri

b-Boru kalas taşıma işleri

c-Torna ve matkap tezgahında yapılan işlerde

d-Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda

16-Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

a-550 kg                                b-750 kg                                    c-1150 kg                  d-2050kg

17-Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

a-Ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme sistemleri                       b-Askı sistemleri

c-Kurtarma sistemleri                                                           d-Çalışma alanını sınırlayan sistemler

18-Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baret arasında oluşabilecek şokları absorblayarak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır?

a-1,54-2,00 cm                     b-2,54-3,18 cm                          c-3,5-4,22 cm             d-4,5-5,11 cm

19-Aşağıdaki baretlerden hangisi 30000 voltluk yüksek elektrik voltajına karşı koruma sağlayan hizmet sınıfına girer?

a-A                                        b-B                                            c-C                              d-D

20-Yüz siperlerinin aşağıdakilerden hangisinde kullanılması uygun değildir?

a-Ağır parça darbelerine karşı                                            b-Öğütme işlerinde

c-Sıcak ve korrozif malzemeyle çalışmalarda                    d-Taşlama işlerinde

21-Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a-Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır

b-Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir.

c-İşyeri Tehlikelerine göre Göz ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan koruyucu seçilmelidir.

d-Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yapılmalıdır.

22-Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a-Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

b-Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri

c-Şantiye alanı ve depolardaki işler

d-Kafkas ve temel işleri,yol çalışmaları

23-Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a-Taş yontma ve taş işleme işleri                                 b-Bina yıkım işleri

c-Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi              d-Konserve yiyeceklerin paketlenmesi işleri

24-Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

a-Yünlü                             b-Pamuklu                          c-Keten                      d-Deri

25-Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

a-Cepsiz olmalı                                                              b-Güç yanan malzemeden olması

c-Tulum şeklinde tek parça olmalı                              d-Vücudu sıkıca sarmalı

26-Amonyak,formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda kullanılacak olan filtrenin harf kodu aşağıdakilerden hangisidir?

a-B-P3                               b-E-P3                                 c-K-P3                        d-ABEK-P3

27-Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

a-Basit boğucular             b-Kimyasal boğucular      c-Tahriş ediciler         d-Sistematik zehirler

28-aşağıdaki gazlardan hangisi sistematik zehirler sınıfına girer?

a-Propan                           b-Hidrojensülfür                 c-Ozon                         d-Karbonsülfür

29-aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada kişisel korunmaya örnek verilemez?

a-oksijen kaynağı ile çalışırken oksijen maskesi kullanmak

b-parmak koruyuculu ayakkabı 	c-delinmez eldiven giymek 				       d-çapak sıçraması için gözlük kullanmak

Cevaplar:

1- b   2- c   3- c   4- d   5- a   6- b   7- a   8- b   9- c   10- d   11- a   12- b   13- d   14- b   15- c   16-c   17-d   18-b   19-b   20-a   21-a   22-a   23-b   24-b   25-b   26-d   27-c   28-d  29-b

TERMAL KONFOR

1-Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

a-havanın nemi      b-hava sıcaklığı   c-radyant ısıyı         d-Non-iyonizan ışınları

2-Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir?

a-Hava akım hızı   b- Gürültü            c- Hava sıcaklığı     d- Radyant ısı

3-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığa neden olduğu rahatsızlıklardan değildir?

a-Isı çarpması        b-Konsantrasyon bozukluğu      c-Isı yorgunluğu      d-Kulak çınlaması

4-Aşağıdakilerden hangisi ısı ölçümlerinde kullanılır?

a-Higrometre         b-Kalorimetre      c-Kuru ve yaş termometre      d-Anemometre

5-İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya .................... denir.Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a-Islak termometre ile ölçülen ısı   b-Kuru termometre ile ölçülen ısı

c-Efektif ısı                                      d-Anemometre ile ölçülen hava akım hızı

6-Termal konfor faktörleri, aşağıdakilerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?

I-Hava sıcaklığı   II-Hava akımı    III-Radyant ısı    IV-Havanın nemi

a-I-II-III     b-I-III-IV     c-I-II-III-IV    d-I-II-IV

7-Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde, aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur?

I-Bunalım hissi      II-Ürperme hissi         III-Üşüme hissi

a-I-II-III                 b-I-III              c-II-III          d-I-II

8- İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı faktör vardır. Hangisi yanlıştır?

a- Non-iyonizan ışınları b-hava sıcaklığı   c-radyant ısıyı           d- Hava akım hızı

9- Aşağıdakilerden hangisi radyant ısı ölçümlerinde kullanılır?

a- Higrometre           b- glop  termometre     c- Kalorimetre        d-psikrometre

10- Aşağıdakilerden hangisi hava akım hızı ölçümlerinde kullanılır?

a-Higrometre         b-Kalorimetre      c-Kuru ve yaş termometre      d-Anemometre

11- Havanın sıcaklığı ..............ile ölçülür.

a- Higrometre    b- glop  termometre     c- kuru termometre       d-yaş termometre

12- Vücut sıcaklığındaki artış, ......  bağlı olarak değişmektedir.

a- Çalışma yüküne   b- havanın nemine   c- radyant ısıya            d- bunalma hissine

13- Maksimal ...... alımı artıkça vücut ısısı düşer.

a- H2 O                b- O 2                          c- N 2                              d- Enerji

14- Vücut sıcaklığının ....0C dereceye kadar ulaşması sonucu, ISI ÇARPMASI olur.

a-39                    b-40                               c-41                                    d-42

15- Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Efektif  ısı 31 °C olursa

performans  % kaç düşer?

a-5                      b-10                               c-17                                    d-30

16- Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Efektif  ısı 29 °C olursa

performans  % kaç düşer?

a-5                      b-10                               c-17                                    d-30

17- Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Efektif  ısı 32 °C olursa

performans  % kaç düşer?

a-5                      b-10                               c-17                                    d-30

18- Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Efektif  ısı 30 °C olursa

performans  % kaç düşer?

a-5                      b-10                               c-17                                    d-30

Cevaplar: 1- d   2- b   3- d   4- c   5- c   6- c   7- c   8- a   9- b   10- d   11-c   12- a   13- b   14- c 15- c   16-a   17- d   18- b

ERGONOMİ

1-Hangi seçenekte verilen bilgi Ergonomi tanımı için doğru değildir?

a-Ergonomi,sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.

b-Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini,sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür.

c-İşin insana göre tasarlanmasıdır.

d-İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.

2-Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi’nin amaçlarından biri değildir?

a-Çalışanların moral ve motivasyonlarını azaltmak

b-Verimliliği artırmak

c-Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak

d-İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak

3-Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir?

a-Böbrekler                b-Kalp                            c-Beyin                              d-Kas ve Eklemler

4-Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir?

a-Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak

b-Aşırı tekrarlı hareketler

c-Sıcaklık,titreşim,aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler

d-Belden eğilerek iş yapmak

5-Hangisi işi yaparken belden yararlanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?

a-Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak

b-Belden eğilerek bobin veya malzeme almak

c-Uzun süre,hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak

d-Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden,dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak

6-Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur?

a-Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek b-El arabaları iterek taşımak

c-Belden yükle birlikte dönüş yapmak              d-Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak

7-Üst beden zorlanmalarından hangi faktörün etkisi yoktur?

a-Gece çalışmak                         b-Uygulanan güç         c-Tekrar sayısı         d-Duruş

8-Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz?

a-Çalışma hızı çok yavaşsa        b-Donuk iş ortamı       c-Spor yapmak         d-Çok az motivasyon

9-Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir?

a-Spontan                          b-Maskelenmiş            c-İş-koşullu                 d-Önceden programlanmış

10-Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg lık bir yükü kaldırırsa,sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?

a-5 kg                                          b-55 kg                        c-250 kg                      d-550 kg

11-Enter displiner bir alan olan ergonominin hangisi ana özelleşmelerinden birisi değildir?

a- Bilişsel Ergonomi    b- Fiziksel Ergonomi  c- Biomekaniksel Ergonomi  d- Örgütsel Ergonomi

12-Hangisi Fiziksel Ergonominin alanlarından değildir?

a- Anotomik 		b- Antropometrik       c- Biomekanik  		          d- Parametrik

13-Hangisi Ergonominin  göz önüne aldığı etkenlerden biri değildir?

a- Biyolojik Faktörler b-Bedensel Etkenler   c- Psikolojik  Etkenler            d- İş Etmenleri

14-Hangisi Antropometriden faydalanmaz?

a-Makine ve tezgah tasarımcıları   b-Fiziki eğitim      c- Kimya	          d- Tıp

15-Antropometrik değerler alınırken hangisi göz önünde tutulmaz?

a-Ölçüm değerleri standardize edilmelidir b-Ölçüleri alınan grup çalışan kişileri temsil etmelidir c-Örnek gruplar bir örnekten diğeri elde edilirken güvenilir sonuçlar elde edilmesi için geniş tutulmalıdır  d- Örnek grupların ölçüleri çalışan aynı kişilerden alınmalıdır

16-Hareket ekonomisinin kuralları kaça ayrılır?

a-2                      b-3                               c-4                                    d-5

17-Aşağıdakilerden hangisi İnsan Vücudunun Kullanılmasına İlişkin Kurallardan biri değildir

a-Harekete çok sayıda organın katılması sağlanmalıdır b-İki el aynı zamanda boş kalmalıdır

c- Kolların hareketi simetrik ve karşıt  yönlü olmalıdır

d-İki el aynı zamanda çalışmaya başlamalı ve aynı zamanda durmalıdır

18-Aşağıdakilerden hangisi vücudunun kullanılması açısından tercih edilmez?

a-Sürekli ve dairesel hareketler en az yorucu ve en etkili hareketlerdir

b-Harekete en az sayıda organın katılması sağlanmalıdır

c-Fizyolojik yönden ayakta durma oturmaya yeğlenmelidir

d-Serbest hareketler, kontrollü hareketlerden daha kolay ve çabuk yapılır.

19-Statik ve dinamik kas çalışmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Karşıt kuvvet, geliştirilen kas kuvvetinden büyük ise statik kuvvet çalışması

b-Statik kas çalışmasında yorgunluk daha çabuk baş gösterir

c-Karşıt kuvvet, geliştirilen kas kuvvetinden küçük ise dinamik kuvvet çalışması

d-Dinamik kas çalışmasında yorgunluk daha çabuk baş gösterir

Cevaplar:

1- d   2- a   3- d   4- a   5- d   6- b   7- a   8-c   9-a   10-d   11-c   12-d   13-b   14-c 15-d   16-b

17-a  18-c  19-d

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

1-Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir

a-Tehlike İşareti	 		b-Yasak İşareti

c-Tehlike Uyarı İşareti 		d-Uyarı İşareti

2-Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler 	b-Acil kaçış yolları işaretleri

c-Yasaklama ve uyarı işaretleri    		d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

3-Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır

a-Yeşil			  b-Sarı 		c-Mavi 			d-Kırmızı

4-Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır

a-Uyarı işaretlerinde 				b-Zorunluluk işaretlerinde

c-Acil kaçış işaretlerinde 			d-Yasak İşaretlerinde

5-Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır

a-Yeşil			  b-Sarı 		c-Mavi 			d-Kırmızı

6-Mavi renk aşağıdakilerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir

a-Daire  şeklinde				b- Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda

c- Kare şeklinde 	 			d-Üçgen şeklinde

7-İşaret levhaları için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde  	b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde

c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında      	d-Mavi  renkli yasak işareti levhalarında

8-Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır

a- Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır

b- Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır

c- Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir

d- Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

9-Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır

b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır

c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir

d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

10-Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi

c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

11-Bu                 işaret levhasının anlamı nedir (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberleşme telefonu 		b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu

c-Acil yangın telefonu 		d-Normal haberleşme telefonu

12-Bu                         kodlanmış işaretin anlamı nedir

a-Her iki yöne gidilir		 b-Başlat 		c-Dur			 d-Tamam

13-Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir

b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır

c-Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır

d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

Cevaplar:

1-b   2-d   3-a   4-d   5-c   6-a   7-a   8-d   9-a   10-a   11- b   12-b   13-c

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

1-4857 sayılı İş Kanunu belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulacağı işyerleri aşağıdakilerden hangisidir

I-Sanayiden sayılan işyerleri		 II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri

III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

a-I-III 		   		b-I-II-III 		c-I-IV 		            d-I-II-IV

2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur

a-6				b-7                      	c-8			d-9

3-Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir

a-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta	b-Sendika Temsilcisi

c-Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi 			d-İşyeri hekimi

4-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun  toplantı yapma usullerinden hangisi yanlıştır

a-Ayda bir kere					b-Altı ayda bir kere acil durumlarda

c-Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda

d-Acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin müracaatında

5-Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi değildir

a-İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak

b-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri almak

c-Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek

d-4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek

Cevaplar:

1-b   2-c   3-d   4-b   5-b

İSG EĞİTİMLERİ

1-İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır

a-Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

b-İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

c-Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur

d-İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, çalışanların katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdür

2-İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır

a-Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir

b-Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz

c-Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler

d-Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

HUKUK

1-İşverenler,işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

a-1                                       b-2                                  c-3                                  d-4

2-Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde,çalışma yöntem ve şekillerinde,makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse,bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre,işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez?

a-Denetlemeye Yetkili Müfettiş,                               b-İşçi Temsilcisi

c-İşveren Temsilcisi                                                   d-İl Sanayi Müdürü

3-İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

a-6                                        b-15                              c-10                                d-3

4-Makine,tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

a-Ücretlerini ödemeye devam eder.

b-İşten çıkarır.

c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar

d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir.

5-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca,İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir.

c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin yükümlülüğüdür.

d-Kurul aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür.

6-4857 sayılı İş Kanununa göre,İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir?

I-Sanayiden sayılan işyerleri,

II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri,

III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri,

IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

a-I-II                                b-I-II-III                                 c-I-IV                                    d-I-II-IV

7-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından,işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın,acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak

b-İşveren veya işveren vekiline başvurmak

c-Hizmet akdini derhal feshetmek

d-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak

8-İşyerlerinde,alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

a-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere

b-Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara

c-İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara

d-Günde 7,5 saatten az hafif işlerde çalışanlara

9-Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir?

I-İlk işe giriş de,  II-İşçinin meslek hastalığı durumunda, III-İşin devamı süresince en az yılda bir defa

a-I-II-III                           b-I-II                                       c-I-III                                    d-II-III

10-İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

a-Deniz İş Kanunu       b-4857 sayılı İş Kanunu      c-Borçlar Kanunu     d-Ticaret Hukuku

11-İş Kazaları Meslek Hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

a-Deniz İş Kanunu     b-4857 sayılı İş Kanunu  c-Borçlar Kanunu  d-Sosyal Sigortalar Kanunu

12-İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?

a-İngiltere                    b-Fransa                               c-ABD                        d-Almanya

13-Kişinin hukuka aykırı olarak,sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

a-Taksir                        b-İhmal                                c-Kasıt                       d-Kusur

14-Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa,kamu davası açılır?

a-10                              b-15                                      c-20                              d-30

15-Ceza Hukuku açısından,bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir?

a-Taksir                       b-İhmal                               c-Kast                           d-Kusur

16-Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

a-1                                 b-5                                        c-10                               d-15

17-Kaza,kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise,kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyorsa,bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

a-Kusursuz sorumluluk    b-Manevi tazminat   c-Destek tazminatı    d-Kaçınılmaz sorumluluk

18-İş Sağlığı ve güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal Güvenlik Hakkını düzenleyen” Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-17.madde                          b-50.madde                     c-60.madde                     d-65.madde

19-Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz?

a-Gürültü Yönetmeliği                                 b-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği          d-güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği

20-İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir?

a-4857 Sayılı iş Kanununda                         b-Sosyal Sigortalar İş Kanununda

c-Deniz İş Kanununda                                 d-Milli Eğitim Kanununda

21-aşağıdaki davalardan hangisi SSK’nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?

a-Rücu davası  		b-tazminat davası 	c-ssk davası 		d- ceza davası

22-İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu iş yerlerinde işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?

a-mali 				b-idari 			c-cezai 			d-hukuki

23-İş yeri kapatma hangi hükme göre verilir?

a-idari 				b-cezai 		c-hukuki		 d-mali

24-Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?

a-destekten yoksun kalma tazminat davası 		b- rücu davası

c-maddi tazminat davası				d-iş göremezlik tazminat davası

25-Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davaları açabilir?

I-Maddi	  II- Manevi 	  III-destekten yoksun kalma 		   IV- İş göremezlik

a-I-II			  	 b- I- III  			c-II- III  	d-I- IV

26-SSK kanununa(Md.11) göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?

a-evine gitmek için araçtaki 				b-işe gelmek için durakta bekleyen

c-görevli olarak başka bir işte çalışan		 	d-iş yrinin bahçesinde

Cevaplar:

1-b   2-d   3-a   4-b   5-a   6-b   7-d   8-d   9- c   10-c   11-d   12-a   13-c   14-a   15-b   16-c   17-a   18-c   19-c   20-a   21-a   22-b   23-a   24-a   25-b   26-b

YÖNETİM SİSTEMLERİ

1-Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde son adımdır?

a-Planlama

b-Uygulama

c-Yönetim ve gözden geçirme

d-Kontrol ve düzeltici faaliyet

2-ISO 9000-ISO 141001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

a-Toplumun bilinçlendirilmesi,Acil durum.

b-İş sağlığı ve İş güvenliği,Proses güvenliği

c-Çevre koruma,ürün sorumluluğu

d-İş sağlığı ve güvenliği,Proses Güvenliği,Çevre koruma,acil durum

3-Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir?

a-Üst Yönetim  			b-Çalışanlar ve sendika

c-Taşeronlar   				d-Üst yönetim,Çalışanlar ve Taşeronlar

4-Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan prosedürlerin sürekli yenilenmesi gerekli midir?

a-Gerekir               b-Gerekmez                        c-Risk oluştuğunda      d-Dış denetim öncesinde

5-ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimi sağlamak,

2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak,

3-Çalışanların katılımını sağlamak

4-Yeterli kaynakları sağlamak

a-1-2-3-4                 b-2-3-4-1                            c-4-2-3-1                       d-2-3-1-4

6-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarını sıralayınız?

1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak

2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak

3-Çalışanların katılımını sağlamak

4-Yeterli kaynakları sağlamak

a-1-2-3-4                  b-2-3-4-1                           c-4-2-3-1                        d-2-3-1-4

7-Periyodik durum Değerlendirilmesi yapılırken öncelikli nelere dikkat edilmelidir?

1-I.S.I.G yönetim performansının genel yapısı işlerliği

2- Sistemin bileşenlerinin performansı

3-Denetim bulguları

4-İç ve Dış Faktörler

a-1-2-3-4                   b-1-2-4-3                           c-3-2-4-1                       d-2-3-4-1

8-Türkiye’nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme hangisidir?

a-161 nolu sözleşme	b-170 nolu sözleşme	c- 184 nolu sözleşme    d-196 nolu sözleşme

9-Büyük endüstriyel kazalarla ilgili direktifler nelerdir?

a- 174-181 İLO direktifi  			b-Seveso  direktifi

c- Basel Konvansiyonu 			d-Kyoto iklim sözleşmesi

10-ISO 18001 standardının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a-stajyer ve taşeronların korunması			b-ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi

c-sürekli öğrenme yenilikçilik ve iyileştirme  	d-risk değerlendirmesinin yapılması

11-Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun amaçları arasındadır*

a-çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.

b-hükümetlere istek üzerine sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak

c-sağlık alanında uls.arası nitelikteki çalışmalarda yönetici ve koor. Sıfatıyla hareket etmek

d-AB İş yerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak

12-Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

a-yangından sonraki alınacak tedbirler	 b-işe giriş muayenesi

c-makine koruyucuları kullanımı 		 d- iletkenlerle koruma topraklama yapılması

13-Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 almış bir işletmede yapılmıştır?

a-stajyer ve taşeronlar korunmuştur			 b-ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmiştir.

c-işletme içerisindeki herkes bilgilendirilmiştir 	 d-risk değerlendirmesi yapılmıştır

Cevaplar:

1-c   2-d   3-d   4-a   5-a   6-c   7- a   8- b   9-a   10-a   11-a   12-a   13-b