C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ

- Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir?

- Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,

b.  Kullanımı sırasında alınan sağlık  ve güvenlik tedbirlerine,

c.  Kimyasala maruz kalan kişinin  cinsiyetine,

d.  İşçinin hangi vardiyada çalıştığına

Doğru cevap:  d

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

- ………………. ;     Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde "çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında   bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları"   olarak  tanımlanmıştır.

Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

- MAK Değer

- MEL Değeri

- NIOHS REL Değeri

- TLV STEL Değeri

Doğru cevap: a

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır?

- En az 3 ayda bir    b. En az 6 ayda bir   c. En az yılda bir     d. En az 5 yılda bir

Doğru cevap c

KONU: 29. Yangın

- Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- Depo kapısı metal olmalıdır.

- İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.

- İşyerinin zemini, hafif eğimli olmalıdır

- Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.

Doğru cevap: a

KONU: 15. Kimyasal Risk Etmenleri

- Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.

- Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.

- Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.

- Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.

Doğru cevap:b

KONU: 21/ Kaynak işlerinde güvenlik

- İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

- Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.

- Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

- Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 12 İşyeri Bina ve Eklentileri

7-  Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?

a.  Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.

b. 4 adet

c. 2 adet

d. 1 adet

Doğru cevap: c

KONU: 35 Basınçlı Kaplarda Güvenlik

8- Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değilidir?

a. Kısa devre ve topraklama teçhizatı.

b. Istaka

c. Deri Eldiven

d. Yangın söndürme Cihazı

Doğru cevap:c

KONU: 19 Elektrikle Çalışmalarda İSG

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hususlardan değildir?

- Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

- Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

- İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Doğru cevap: c

KONU:28 Yetişkin Eğitimi, Sağlık Güvenlik Eğitimi, İletişim

- Tanzimattan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek  tazminat işveren tarafından ödenecektir.” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

- Dilaverpaşa Nizamnamesi

- Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa

- Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa

- Maadin Nizamnamesi

Doğru cevap: d

KONU: 2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;  sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az …..… ve en çok …….. ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.”

  - 75 dBA, 120 dBA

  - 80 dBA, 100 dBA

  - 85 dBA, 115 dBA

  - 90 dBA, 125 dBA

Doğru cevap: a

KONU: 29 Yangın

- Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

b) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

c) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun

olacaktır.

d) İşverenin, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim

vermesi yeterlidir. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim  vermesine gerek yoktur.

Doğru cevap: a

KONU: 33 Kişisel Koruyucu Donanımlar

- İşyerlerinde çıkması muhtemel yangın cinslerine karşı öncelikle bulundurulması gereken yangın söndürme cihazına ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

a. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

d. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,

Doğru cevap: d

KONU: 29 Yangın

14.İçtihatları Birleştirme Kararlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

a. Bazen Yargıtay kararları arasında çelişkiler olabilir. Bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme

Genel Kurulları’nca giderilir.

b. İçtihat birleştirme kararları da kanunlar gibi, Resmi Gazete’de yayımlanır.

c. İçtihat birleştirme kararları, sadece adalet mahkemelerini bağlar, Yargıtay Dairelerini

bağlamaz.

d.Büyük Genel Kurul, yargı bakımından, ancak içtihat birleştirme kararı vermekle yükümlü

olduğu halde, Küçük Genel Kurullar, hem mahalli mahkemelerin direnme kararlarını

inceler, hem de içtihat birleştirme kararı verir.

Doğru cevap: c

15. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?

- 18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz

- Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde, On altı yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.

- Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz

- İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

- III, IV

- II, III

- I, II, IV

- I

Doğru cevap: d

KONU: 43 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

- İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

b. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği

kurulu oluşturulması  zorunludur.

c.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin

yapıldığı  işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

d.Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.

Doğru cevap:c

KONU: 9 İSG Kurulları

- İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulaması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

- İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır

- İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır

- İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır

- İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır

Doğru cevap: a

KONU: 8 İşyeri sağlık Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri

- “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”. Şeklinde hizmet akdi tanımının  yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

- 4857 sayılı İş Kanunu

- Borçlar Kanunu

- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu

Doğru cevap: b

KONU: 7 Kanunlarda İSG

- Güvenlik  ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı  işaretlerin özelliklerinden değildir?

- Üçgen  biçimindedir

- Zemin mavidir.

- Çerçeve siyahtır

- Piktogram siyahtır

Doğru Cevap: b

KONU:31 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

- İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

  - 6 hafta

  - 12 hafta

  - 16 hafta

  - 18 hafta

Doğru cevap: d

KONU: 46 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

21.Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır?

  - Bütün grizulu ocaklarda, herbiri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.

  - Pek az miktarda bile olsa, grizu birikmeleri, doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez.

  - Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır, metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.

  - Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.

Doğru cevap: c

KONU: 26 Maden İşyerlerinde Güvenlik

22.Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, patlayıcı madde kullanılmaz.

- Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2 ‘nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. %2 nin üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.

- Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.

- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.

Doğru cevap: b

KONU: 26 Maden İşyerlerinde Güvenlik

- İş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi Doğrudur?

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

Kaynak: 4857 sayılı İş Kanunu , madde 77, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  Madde 13

16.06.2006 tarih ve  26200 sayılı Resmi Gazete

Doğru Cevap: d

KONU: 40 İş Kazaları

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te  Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almamaktadır?

a. En az beş yılda bir defa

b. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

c. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

d. En az yılda bir defa

Doğru cevap: d

KONU: 11 Risk Yönetimi ve Değelendirmesi

- Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir?

- Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz

veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.

- Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması

için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma

yöntemleri uygulanacaktır.

- Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma

sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.

- İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde

çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol

sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

- I,  II,   III,  IV     b.  I,  III,  II,  IV     c. I,  IV, III,  II     d. I,  III,  IV,  II

Doğru Cevap: c

KONU:15 Kimyasal Risk Etmenleri

- İşyerinde yapılan işlerin Ticaretten Sayılan İşlerden olduğu İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde, İş Güvenliği Uzmanı  ve İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

- 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur

- 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur

iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu  değildir.

- İşyerinde yapılan işler Ticaretten sayılan işler olduğu için 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olsa bile sa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu yoktur.

- Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir.

Doğru cevap: b

KONU: 8 İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yanlıştır ?

  - Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi bir sorumluluğu kalmaz.

  - Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır.

  - İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir.

  - Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Doğru cevap: a

KONU:28 Yetişkin Eğitimi, Sağlık Güvenlik Eğitimi, İletişim

29. “İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek

üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir?

- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

- Çalışma Genel Müdürlüğü

- İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü

- ÇASGEM

Doğru cevap: c

KONU: 3 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşme ve Standartlar

30. ILO Daimi örgütlerinden olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler kaçar delege ile temsil edilir?

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1

Doğru cevap: a

KONU: 3 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşme ve Standartlar

31. Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetinin en aza indirilmesi için alınacak önlemlere uygun değildir?

a. Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

b. Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama

yayılmasını önleyecek  veya  ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak

şekilde düzenlenir.

c. Maruziyetin önlenmesi için öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

d.Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya

taşınması veya  sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde

uygulanır.

Doğru cevap: c

KONU: 16/ Biyolojik Risk Etmenleri

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi İşyerlerinde Biyolojik  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak etmenlerdendir.?

- Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

- Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

- Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

- Yukarıda belirtilenlerden hepsi doğrudur.

Doğru cevap: c

KONU: 11/ Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı  düzenlemler arasında değildir.?

- İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları,

- İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi;

- İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,

- İşçilerin işe alınma kuralları

Doğru cevap: d

KONU: 4/ İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

- Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında iş kazası sayılmaz ?

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

- Servis hizmetinin verilmediği işyerinde Sigortalının kendi aracıyla işe gidiş gelişi

sırasında

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle

- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir

yere gönderilmesi    nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

Doğru  Cevap : b

KONU:  40 / İş Kazaları

- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir?

- İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır.

- İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

- İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

- İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Doğru cevap: a

KONU: 6/ İş hukuku

- İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir, bu durumda SGK’nın ; bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?

- Destekten yoksun kalma tazminatı davası

- Rücu davası

- Peşin sermaye değeri davası

- Taksir davası

Doğru cevap: b

KONU: 6/ İş hukuku

- İşçinin iş kazasına uğraması  ya da meslek hastalığına yakalanması halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır?

- İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi

- İşçinin zarar görmesi

- İşçinin cinsiyeti

- İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması

Doğru cevap: c

KONU: : 6/ İş hukuku

38.1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

- 3008 sayılı İş Kanunu

- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

- 931 Sayılı İş Kanunu

- Hiçbiri

Doğru Cevap b

KONU: 7 Kanunlarda İSG

39.Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi  çerçevesinde     “ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır?

- Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan

kaldırılması için yapılan işlem.

- Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı.

- Kuruluşun  üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG

performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü.

- Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Doğru cevap: a

KONU: 10/ İSG Yönetim Sistemleri

40. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çevre Yönetim Sisteminin numarasıdır

- 9001

- 14001

- 18001

- 27000

Doğru cevap: b

KONU: 10 . İSG Yönetim Sistemleri

- Aşağıda belirtilenlerden hangileri işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenlerindendir?

- Monotoni (üretimin tek düzeliği)

- Yetersiz İletişim

- Vardiya sistemi

- Hepsi

Doğru cevap: d

KONU: 17/ Psikososyal Risk Etmenleri

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi yükün elle taşınmasında bireysel risk faktörlerindendir?

- Yapılacak işi yürütmeye işçinin, fiziki yapısının uygun olmaması

- İşçinin, uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması

- İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması

- Hepsi

Doğru cevap: d

KONU:18. Ergonomi

- Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ve ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

  - Yalnız alternatif akım kullanılabilir.

  - Yalnız doğru akım kullanılabilir

  - Doğru akım da, alternafif akım da kullanılabilir.

  - 100 voltu geçmeyen alternatif akım ve 100 voltu geçmeyen  doğru akım kullanılabilir.

Doğru cevap: b

KONU: 19/ Elektrikle Çalışmalarda İSG

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

  - Priz ve fiş sisteminde akım kontakt elemanları, topraklama kontakt elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır.

  - Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır

  - Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır.

  - Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, ceryan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.

Doğru cevap: a

KONU: 19/ Elektrikle Çalışmalarda İSG

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

  - Orta gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

  - Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

  - Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.

Doğru cevap: b

KONU: 19/ Elektrikle Çalışmalarda İSG

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

  - Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

  - Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması

  - Mühendislik kontrolü

  - Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Doğru cevap:d

KONU: 20/ Korunma Politikaları

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ ikame” kavramını ifade etmektedir?

  - Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi

  - Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi

  - Makinanın tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması

  - Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma

Doğru cevap:a

KONU: 20/ Korunma Politikaları

- Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün kaç katı yük frenine sahip

olacaktır?

a) En ağır yükün en çok 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

b) En ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

c) En ağır yükün en çok 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

d) En ağır yükün en az 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 22/ Kaldırma Araçlarında Güvenlik

50.Motorlu araçların işyerinde kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

a.Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar, patlayıcı maddelerin, tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında, binaların içlerinde, vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.

b. Motorlu arabaların gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanıldığında, ön ve arka ışıkları yakılacaktır.

c. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için klakson çan veya zil sesleri için farklı ses tonu kullanılacaktır.

d. Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları, operatörler tarafından önlenecektir.

Doğru cevap:c

KONU: 23/ Motorlu Araçlarda Güvenlik

51. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bakım- onarım işlerinde uygun bir davranış değildir?

- Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.

- Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.

- Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir

- Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.

Doğru cevap: d

KONU: 24/ Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik

52. Aşağıda belirtilenlerden hangisi el aletleri ile çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği Kurallarına uygun değildir?

- Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacaktır.

- Taşınabilir elektrikli el aletlerinin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunacaktır.

- İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, alçak  gerilim ile çalıştırılacak ya da, tek yalıtkanlı olacaktır.

- Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul edilecektir.

Doğru cevap:b

KONU: 25/ El Aletlerinde Güvenlik

53.  Yapı işlerinde, işverenin aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur?

- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa

- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı  olarak 10 veya daha  fazla işçi çalıştırılacaksa

- İşin büyüklüğü 200 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa

- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı  olarak 20 veya daha  fazla işçi çalıştırılacaksa

Doğru cevap: a

KONU: 27/ İnşaat İşyerlerinde Güvenlik

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının kumanda cihazlarının sahip olması gereken özelliklere uygun değildir?

- İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.

- Kumanda cihazlarının ekipmanın üzerinde yerleştirildiği yerin önemi yoktur.Makinenin herhangi bir yerine   yerleştirilebilir.

- Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.

- Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 34/ İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının sahip olması gereken özelliklere  aykırıdır?

- İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır.

- Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.

- Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.

- Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerle de çalışabilir olmalıdır.

Doğru cevap: d

KONU: 34/ İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının hareketli parçalarıyla mekanik temasını kesecek olan koruyucular veya koruma donanımında bulunması gereken özelliklerden değidir?

a. Sağlam yapıda olacak

b. İlave tehlike yaratmayacak

c. Kolayca yerinden çıkartılabilecek

d. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak

Doğru cevap: c

KONU: 34/ İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak özel bir mevzuat yoktur.

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizat ve koruyucu sistemlere ilişkin y önetmelik “ başlıklı  özel bir düzenleme vardır.

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı  özel bir düzenleme vardır.

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı  özel bir düzenleme vardır.

Doğru cevap: b

KONU: KONU: 34/ İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik

- 17. Ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen, belirtilerini saptayan, iş- işçi uyumnun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak “bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan” İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

- Hipokrates

- Heredots

- Nicander

- Ramazzini

Doğru cevap: d

KONU: 2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

- Bir işyerinin sanayiden sayılması durumu, mevzuatın zorunlu kıldığı diğer ölçütlerle birlikte, aşağıda belirtilen yükümlülüklerden  hangisinin/hangilerinin yerine getirilmesini zorunlu kılan ölçüt olarak alınmaktadır?

- İşyerinde işyeri hekimi çalıştırılmasında

- İşyerinde İş güvenliği uzmanı çalıştırılmasında

- İşyerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasında

- İşyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi kurulmasında

- Hepsinde

- I, II, IV

- II, III,

- III, IV

Doğru cevap : c

KONU: 45/ Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

60. Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda alınacak önlemlerden değildir?

a. İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarının  belirlenmesi.

b. Yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasının önlenmesi.

c. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması.

d. Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması

Doğru Cevap:c

KONU: 44/ Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

61.Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç olmalıdır?

- 2

- 3

- 4

- 1

Doğru cevap: b

KONU: 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

62.  İş Kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK’ya bilidirlmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden hangisidir.

a. Bildirim tarihine kadar geçen süre için   sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca  işverenden tahsil edilir.

b. İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse  geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı,  Kurumca   işverenden tahsil   edilir

c. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli  iş göremezlik ödeneğinin tamamı,  Kurumca   işverenden tahsil   edilir

d. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli  iş göremezlik ödeneğinin tamamı,  Kurumca   işverenden tahsil   edilir

Doğru Cevap: b

KONU: 40 İş Kazaları

63. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, İSG yönünden “güvensiz davranış” olarak ifade

Edilmektedir?

- Kişisel koruyucu kullanmamak

- Koruyucusu olmayan makine

- Kırık fiş-priz

- İşyeri ortamına yayılmış zararlı toz

Doğru cevap: a

KONU: 40 İş Kazaları

64. LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir?

- Patlamadan korunma dökümanı

- Sağlık Güvenlik Planı

- İş Sağlığı Güvenliği Kurulu  toplantılarında, görüşülen konularla ilgili alınan

kararları içeren tutanaklar,

- İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları

- I, III       b. II, III, IV   c. I, III, IV,       d. II, III, V

Doğru cevap: c

KONU: 42/ İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek

Belgeler

65. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan çalışmalarda, şçilere ait yatıp, kalkma yerlerine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.

- Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.

- İşveren yeteri kadar yatak sağlayacaktır. Baraka ve çadırlarda, yere yatak serilerek yatılabilir.

- Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda, genel veya özel soyunma yerleri yapılacaktır.

Doğru cevap:c

KONU: 48/ Yerleşim Yerlerinden Uzakta Açık Alanlarda Yapılan Çalışmalar

66. Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

a.Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.

b. Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makinadan uzak bir yerde bulunacaktır.

c. Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.

d. Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, operasyon noktasına

kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.

Doğru cevap:b

KONU: 21/ Kaynak işlerinde güvenlik

67. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iyonize ışınlarla yapılan çalışmalarda yanlış uygulamadır?

a. Kaynak ile işçiler arasında uygun bir aralık bulunacaktır.

b. İşçiler kaynak yakınında mümkün olduğunca kısa süreli kalmları sağlanacaktır.

c.. İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülecektir.

d. Kaynak ile işçiler arasına paravana konulacaktır. Bu paravanalar, X ve gama ışınları için plastik, beta ışınları için kurşun malzemeden olacaktır.

Doğru cevap:d

KONU: 14/ Fiziksel Risk Etmenleri

68. Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek

hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir?

a.Yerine koyma

b. Kapalı çalışma

c. Yerel havalandırma

d. Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma

Doğru cevap:d

KONU: 41/ Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

69. Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıklarının tanı amaçlı

muayene değildir?

a. Portor muayenesi

b. Periyodik muayene

c. Erken kontrol muayenesi

d. Takip muayenesi

Doğru cevap:a

KONU: 41/ Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

69. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Meslek Hastalığına ilişkin  herhangi bir hüküm yer almamaktadır?

a.  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

b.  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği

c.  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

d. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

Yönetmelik

Doğru cevap:c

KONU: 41/ Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

70. Aşağıda belirtilenlerden hangisinde  yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir?

a.İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre (5 yıl)

b. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre ( 10 yıl)

c. Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre

d. Yukarıda sayılanların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir

Doğru cevap: c

KONU: KONU: 41/ Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

71.  Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma şekli değildir?

a. İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.

b. İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.

c. Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

d. Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.

Doğru cevap: a

KONU: 36/ Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerdeki kavramlardan hangisi gelmelidir?

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğüne …………………… denir.”

  - Yangın yükü

  - Kullanıcı yükü

  - Yangın yük katsayısı

  - Kullanıcı yükü katsayısı

Doğru cevap: a

KONU:29. Yangın

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, aşağıdaki

cümlelerden hangisi yanlıştır ?

- El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır.

- Yangın uyarı butonları yangın kaçış yolları dışındaki yollarda tesis edilir.

- Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.

- Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.

Doğru cevap: b

KONU:29. Yangın

74. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; düşük tehlike sınıfında her ……. orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her …… yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.”

  - 400 m2, 150 m²

  - 450 m2, 200 m²

  - 500 m2, 250 m²

  - 600 m2, 300 m²

Doğru cevap: c

KONU:29. Yangın

75. Kurşunla çalışan işçiler hangi sıklıkla sağlık muayenesinden geçirilmelidir?

a) 1 ay

b) 3 ay

c) 6 ay

d) 1 yıl

Doğru cevap: b

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

76. Gürültü Yönetmeliği’ne göre hangisi hesaplanırken işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır?

- Maruziyet etkin değeri

- Maruziyet sınır değeri

- Maruziyet limit değeri

- Hiçbiri

Doğru cevap:a

KONU: 14 Fiziksel Risk Etmenleri

77.  “Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen hangi risk ortaya çıkabilir?

a. Zehirlenme

b. Yangın

c. Kısa devre

d. Yüksekten düşme

Doğru cevap: d

KONU: 11 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

78. Aşağıdakil bilgilerden hangisinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gerekmemektedir?

a. Ekolojik Bilgi

b. Kişisel Korunma

c. Tüketicinin Adresi

d. Bertaraf Bilgileri

Doğru cevap: c

KONU: 15/ Kimyasal Risk Etmenleri

79. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yüksek ısı bulunan ortamda çalışmanedeni ile oluşan sağlık sorunları arasında yer almamaktadır?

- Deride kızarıklık

- Parmak uçlarında morluk

- Isı krampı

- Yorgunluk

Doğru cevap:b

KONU: 14/ Fiziksel Risk Etmenleri

80. Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde “ olası hata türleri ve etkileri analizi” ni ifade etmektedir?

- FMEA            b. HAZOP               c. FTA     d. PRA

Doğru cevap:a

KONU: 11/Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

81. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bir kurumun güvenlik kültürünün değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler arasında yer almaz?

- Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı olup olmadığı

- Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının yapılıp yapılmadığı

- Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp yürütülmediği

- İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı

Doğru cevap: d

KONU: 4/İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

82. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

aşağıdaki işlerden hangisinde uygulanır?

a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde

b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde

c) Ekranlı daktilolarda

d) Bankacılık, finans sektöründeki bilgisayar sistemlerinde

Doğru cevap: d

KONU: 38/Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Güvenlik

83. Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarıyla ilgili alınması gerekli olan ve aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi yanlıştır?

a. Sağlam tabanlar üzerine oturtulmalıdır.

b. Deponun tavanı yanlarına göre daha kalın demir sacdan yapılmış olmalıdır.

c. Uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı olacaktır.

d. Basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınç valf bulunacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 15/Kimyasal Risk Etmenleri

84. Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

  - Kazanın en yüksek çalışma basıncını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacaktır.

  - Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

  - Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

  - Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır

Doğru cevap: a
KONU: 35/ Basınçlı kaplarda güvenlik

85. Çalışma yaşamında Etik Kurallarına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır?

- Etik; davranış kuralları, davranışın bilimidir.

- İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır.

- İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler.

d.Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır

Doğru cevap: c

KONU: 13/Çalışma Hayatında Etik

- Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde çalışma ortamının özelliği nedeniyle , elle taşıma işi yapan işçide sırt incinmesi oluşur?

- Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise

- Zemin düz ise

- Düşme veya kayma ihtimali varsa

- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse

- I, II, III, IV, V     b. I, II, III       c. I,  III, IV       d. I, IV

Doğru Cevap: c

KONU:39/Elle Taşıma İşlerinde Güvenlik

- Aşağıda belirtlenlerden hangisi yaşlı çalışanlar için risk değerlendirmesinde , yanlış belirlemedir?

- Yaşlı kişilerin mesleki birikimleri armıştır

- Yaşlı kişilerin düşünme ve öğrenme hızları artmıştır

- Yaşlı kişileri hareket hızı azalmıştır

- Yaşlı kişilerin görme ve duyma yetisi azalmıştır

Doğru cevap: b

KONU:11/Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi bir inşaatta duvar örme işi yapılırken aşağıda çalışanların başına tuğla düşme olasılığını  artıracak etmenlerden değildir?

- Aşağıda çalışan kişilerin sayısı

- Duvar örme yapılan yerin altına çalışanların girmemesi için önlem alınıp alınmadığı

- Aşağıda çalışan kişilerin ailesinde bulunan kişi sayısı

- Yukarıda ve aşağıda çalışan kişilerin çalışma alışkanlıkları

Doğru cevap: c

KONU: KONU: 11/Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

- Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri elle taşıma işlerinde riski artıran  faktörlerinden değildir?

a. İşin vücudun bükülmesi ile yapılabilmesi

b. Yükün kaba olması

c. Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması

d. Yükün vücuda yakın taşınması

Doğru cevap: d

KONU:39/Elle Taşıma İşlerinde Güvenlik

90.Titreşim vücudun hangi kısımlarına zarar verir?

I. Kemikler

II. Periferik damarlar

III.İç kulak denge organı

IV.Gözler

a.Yalnız I    b.Yalnız IV      c. I,  II,  III     d. Yalnız II

Doğru cevap: c

KONU: 14. Fiziksel Risk Etmenleri

90.İşyerinde risk değerendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken aşağıda belirtilen önlemlerin öncelik sıralamasını yapınız.

I. İşçilere kişisel koruyucu verilmesi.

II. Tehlikeli bölümde daha az sayıda işçi çalıştırılması

III.Tehlikenin ortadan kaldırılması

IV.Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi

a.I, II, III,  IV    b. III, I,  IV,  II,  c. I, III, II,  IV  d. III,  IV,  II, II

Doğru cevap: d

KONU: 11/Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

91. Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâllere ne denir ?

- Acil durum

- Afet durumu

- İlk yardım durumu

- Olağanüstü durum

Doğru cevap: a

KONU: 30/Acil durum planları

92. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibe ne denir ?

- Söndürme ekibi

- Kurtarma ekibi

- Acil durum ekibi

- İlk yardım ekibi

Doğru cevap: c

KONU: 30/Acil Durum Planları

93. Aşağıda belirtilenlerden hangileri Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde 5 başlıkta sınıflandırılan meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yer almaktadır.

- Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları

- Mesleki Deri Hastalıkları

- Pnomokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

- Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

- Hepsi yer almaktadır

- I, II, III sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır

- I, II, IV. Sırada belirtilen  hastalıklar yer almaktadır

- I. III.  IV. Sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır.

Doğru Cevap: a

KONU: 41/Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

94. Kolayca çıkartılabilen emniyet ayakkabıları aşağıda belirtilen işlerden hangisi yapılırken kullanılmalıdır?

  - Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri

  - Çatı işleri

  - Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

  - Hepsinde

Doğru cevap: c

KONU: 33/ Kişisel Koruyucu Donanımlar

95.  Aşağıdaki sağlık güvenlik işaretlerinden hangisi uyarı işaretidir?

a)      b)      c)      d)

( Yeşil beyaz)                            (Mavi beyaz)                         (sarı-siyah)                                    (kırmızı beyaz)

Doğru cevap: c

KONU: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

96. Açık kalıpla çalışılan presler de hangi koruyucu sistem kullanılmamalıdır?

a) Fotosel sistemi

b) Çift el kumanda sistemi

c) Ayak pedallı kumanda sistemi

d) Mekanik koruyucular

Doğru cevap: c

Konu: İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik

97. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre aşağıda belirtilenlerden

hangisi yanlıştır.?

a.Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfının tayininde temel alınır.

b. Tehlike Sınıfları Tebliği; “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği” ile birlikte  yürürlüktedir.

c. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre işyerleri 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır.

d.İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Doğru cevap: c

Konu: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

98. Aşağıda belirtilenlerden hangileri yapılmayan yada eksik yapılan ergonomik düzenlemeler nedeni ile  olan rahatsızlıklardandır

- Bayan Hizmetlilerin dizlerindeki rahatsızlıklar

- Çöp toplayanların omuzlarındaki rahatsızlıklar

- Yazarların el krampları

- Bulaşık yıkayan kadınların baş parmaklarında oluşan rahatsızlıklar

- II,  III

- I, II, III,  IV

- I,  IV

- I,  II  ,   III,   IV

Doğru Cevap: b

KONU: Ergonomi

99. Acil ve Hayati Tehlike Bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan Komisyonun başkanı kimdir?

- İşyerinde teftiş yaparak,  işyerinin kapatılmasını isteyen iş müfettişi

- Komisyondaki kıdemli müfettiş

- Bölge Çalışma Müdürü

- İşçi Temsilcisi

Doğru Cevap: b

KONU: İş Hukuku

100. İşyerlerinde kişi başına düşen hava hacmı en az kaç metre küp olmalıdır?

- 4

- 8

- 10

- 15

Doğru cevap: c

KONU: 32 Havalandırma İklimlendirme Prensipleri